建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10万吨无机玻璃溶块项目（重大变动）

建设单位（盖章）：陕西鲁鑫易方新材料制造有限公司

编制日期：              2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨无机玻璃溶块项目（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-610723-04-05-889252 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘增伟 | 联系方式 | 13209206188 |
| 建设地点 | 陕西省汉中市洋县现代材料工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （107度27分25.207秒，33度11分57.879秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3049其他玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，57、玻璃制造304中“其他玻璃制造” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洋县行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.0 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《洋县现代材料工业园区总体规划（2014-2025）》； 2、审批机关：汉中市人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评文件名称：《洋县现代材料工业园区建设规划（2014-2025）环境影响报告书》； 2、召集审查机关：汉中市生态环境局（原汉中市环境保护局）； 3、审查文件及文号：《汉中市环境保护局关于洋县现代材料工业园区建设 规划（2014-2025）环境影响报告书审查意见的函》（汉环函[2018]254号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与规划及规划环境影响评价的符合性分析如下表所述。 - 表1-1 规划符合性分析 规划名称; 规划内容; 本项目情况. 《洋县现代材料工业园区总体规划（2014-2025）》; 规划范围：东起戚氏村五里垣，西至谢村镇东韩村东部，沿国道 108向两侧扩展，向南扩展约 400m，向北至溢水镇溢水河桥，规划总面积1390.78hm2，规划建设用地面积1317.18 hm2。 规划用地：规划工业用地637.08 hm2，园区内主要布局一类工业用地和二类工业用地。 规划产业类别：以有色金属材料、新型建材、电子信息材料、生物基材料及其他非金属材料产业为主线，带动园区以及全县工业经济发展，采取政府引导、市场运作、科技先导、集聚发展的运营模式，壮大规模经济，培育特色优势产业集群，合理配置资源。; 本项目为无机玻璃溶块项目，属于洋县现代材料工业园区规划范围，根据规划图，项目位于二类工业用地，符合总体规划要求。. 《洋县现代材料工业园区建设规划（2014-2025）环境影响报告书》; 本园区严控以下项目： （1）列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》和《陕西省人民政府关于化解产能严重过剩矛盾的实施意见》中禁止或限制类项目。列入《产业结构调整指导目录（2013年修订）》和《外商投资指导目录》（2017 年修订）等产业政策中淘汰目录内的工艺技术落后、安全隐患大、环境污染严重的落后产能项目。列入《陕西省汉中市洋县国家重点生态功能区产业准入负面清单》的项目新建安全风险大、工艺设施落后、安全水平低的项目。 （2）新建使用剧毒化学品、有毒气体的项目。 （3）排放“三致”（致癌、致畸、致突变）、光气、恶臭污染物等严重影响人身健康和环境质量的项目。禁止新建、扩建技术装备、污染排放、能耗达不到相关行业先进水平的项目。 （4）新建和扩建水泥熟料生产线项目。 （5）新建溶剂提取类、有机废气排放突出的生物基材料项目。 （6）对于能耗总量大于10万吨标煤每年的项目须经节能管理部门批准后方可准入；综合能耗须符合《陕西省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法》要求。 （7）位于汉江干流及主要支流岸线 1km 范围内的新建危化品码头项目。 （8）新建冶炼烟气排放量项目。 （9）除符合热电联产规划外的新建燃煤锅炉项目。 （10）技术含量低、附加值低、资源能源消耗高、环境污染排放大的有色金属新材料下游产业、新型建筑材料、非金属新材料和生物基材料产业项目。 （11）不符合规划区功能布局的项目。 （12）临近陕西汉中朱鹮国家级自然保护区、汉江和居民区集中周边布置的存在冶炼工艺、VOCs 排放量较大、露天使用高噪声设备项目。; 本项目为无机玻璃溶块项目，属于洋县现代材料工业园区规划范围，根据规划图，项目位于二类工业用地，符合总体规划要求，不属于规划环境影响评价中的严控项目，符合规划环评要求。. 《汉中市环境保护局关于洋县现代材料工业园区建设规划（2014-2025）环境影响报告书审查意见的函》（汉环函[2018]254号）; （1）加强自然保护区和基本农田保护，规划范围涉及的汉江湿地自然保护区、基本农田保护区作为禁止开发区域，汉江湿地自然保护区内现有企业应制定搬迁方案，限期迁出。 （2）优先污水收集管网和污水处理厂建设，细化废污水排放管理和监测要求。 （3）规划实施应加强环境保护，慎重布局大气污染物排放量大、废污水排放量大的项目。 （4）加强现有污染源治理，制订现有燃煤设施拆改计划。 （5）按照“一次规划，分期实施”原则，制订居民搬迁安置计划。; 本项目占地不涉及自然保护区、基本农田、汉江湿地自然保护区等；工艺中无废水产生，废气有组织排放；项目实施过程中不涉及燃煤设施。. |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性 本项目生产无机玻璃熔块，属于其他玻璃制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目；项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录（2007）》限制类名录之列，不在《市场准入负面清单（2022年版）》之列。综上所述，本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据原环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》和《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）及《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，本项目属于重点管控单元。 （1）一图 本项目位于陕西省汉中市洋县现代材料工业园区，对照汉中市生态环境管控单元分布示意图，项目所在地属于重点管控单元，具体位置见图1-1。 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 （2）一表 对照《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目与环境管控单元管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2 项目环境管控单元管控要求符合性分析 区县; 环境管控 单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 汉中市洋县; 洋县现代材料工业园区; 大气环境布局敏感重点管控区 水环境城镇生活污染重点管控区 土地资源重点管控区 洋县现代材料工业园区; 空间布局约束; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高"项目管理暂行目录》行业项目(民生等项目除外，后续对“两高“范围国家如有新规定的，从其规定)。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网,推动支线管网和出户管的连接建设。 洋县现代材料工业园区： 1.不得引入列入《环境准入负面清单》的项目 2.对不符合园区产业布局的现有企业制定迁出计划，或者调整园区规划产业布局，确保现有企业与规划的产业布局相符。 3.执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单要求中“5.3 大气环境布局敏感重点管控区"准入要求。4.执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单要求中"5.5 水环境城镇生活污染重点管控区"准入要求。 5.农用地优先保护区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区"准入要求。6.农用地污染风险重点管控区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“5.6 农用地污染风险重点管控区"准入要求。 7.江河湖库岸线优先保护区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3 江河湖库岸线优先保护区"准入要求。; 本项目为无机玻璃溶块项目，产生的污染物经治理后均可达标排放，且不属于“两高”类项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流,鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 洋县现代材料工业园区： 1.不得在汉江、溢水河上设置新的废水排放口。 2.制定区域污染物减排方案及污染物总量管控要求,采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机 物等污染物的排放总量，确保区域环境质量达标。3.执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单要求中“5.3大气环境布局敏感重点管控区"准入要求。 4.执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单要求中“5.5水环境城镇生活污染重点管控区"准入要求。5.农用地污染风险重点管控区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“5.6农用地污染风险重点管控区"准入要求。; 本项目为无机玻璃溶块项目，位于洋县现代材料工业园区，项目产生的污染物经治理后均可达标排放。; 符合. 汉中市洋县; 洋县现代材料工业园区; 大气环境布局敏感重点管控区 水环境城镇生活污染重点管控区 土地资源重点管控区 洋县现代材料工业园区; 环境风险防控; 洋县现代材料工业园区： 1.加强园区危险化学品等储运的环境风险管理，强化应急响应联动机制，防范对汉江水质的影响，保证区域的水环境安全。 2.农用地污染风险重点管控区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“5.6 农用地污染风险重点管控区”准入要求。; 本项目不涉及危险化学品，项目编制环境突发事件应急预案，并与园区形成联动。; 符合. 资源开发效率要求; 土地资源重点管控区： 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。 洋县现代材料工业园区：1.优化区内能源结构、提升清洁能源使用率、循环利用规划应明确园区污水处理厂建设进度计划，同步规划中水用系统，污废水经处理后尽量综合利用。 2.执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单要求中“5.9土地资源重点管控区"准入要求，; 本项目为无机玻璃溶块项目，设备使用电、天然气作为能源，为清洁能源；冷却水循环使用不外排。; 符合. （3）一说明 根据《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目生态环境管控分区对照分析内容为：本项目位于陕西省汉中市洋县现代材料工业园区，属于重点管控单元，在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小。 本项目满足所在单元空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合汉中市“三线一单”生态环境分区管控要求。 3、与环境政策符合性分析 项目与现行法律法规、部门规章及地方法规符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与相关环境管理政策符合性 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《陕西“十四五”生态环境保护规划》; 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰燃煤工业炉窑，加大不达标工业炉窑、煤气发生炉淘汰力度。对热效率低下、敞开未封闭、装备简易落后、自动化程度低、无组织排放突出、以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。推进工业炉窑全面达标排放，按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发，已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，有效提升产业发展质量和环保治理水平。巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。陕南、陕北地区持续推进燃气锅炉低氮改造。; 本项目为无机玻璃溶块项目，工业窑炉燃料为天然气，采用“布袋除尘器+选择性催化还原法（SCR）”处理后均可达标排放。; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发〔2021〕54号）; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，严格执行施工工地“6个100%”抑尘措施，加大执法检查力度，依法查处各类施工扬尘违法行为，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。; 本项目施工期合理安排工期，强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。; 符合. 深入推进污染防治大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量。建立健全固体废物信息化监管体系，加大固体废物走私打击力度。严格控制新建、扩建固体废物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化处置项目。; 本项目一般固废：其中废包装材料收集后暂存在一般固废暂存间内由原料厂家回收再利用；除尘器收集粉尘回用于生产。危险废物分类暂存于危废暂存库，定期交由有资质的危废单位回收处置。从源头减量和资源化利用处置所产生的固废。; 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划（2020 年）》; 本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域，包括商洛市全部行政区域以及西安市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市的部分行政区域。 秦岭保护区划分为核心保护区（主要为海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m 以内、主要支脉两侧各500m以内的区域）、重点保护区（主要为海拔1500m至2000m之间的区域）、一般保护区。 重点保护区、一般保护区实行产业准入清单制度。核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。 一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。; 本项目所在地位于洋县现代材料工业园区，海拔高度447m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019 修订版）中的一般保护区，符合《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》中产业准入清单要求。; 符合. 《汉中市秦岭生态环境保护规划（2020 年）》; 实行严格保护下的适度开发，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，在资源环境承载力相对较强的区域，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，坚决杜绝有污染的工业项目进入，完善园区基础设施，推进企业“退城入园”，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。; 符合. 《洋县人民政府关于印发洋县秦岭巴山生态环境保护行动方案的通 知》; （一）彻底完成全县秦岭生态环境问题专项整治最后收尾工作，积极稳妥推进已拆除别墅覆土植绿还耕，抓紧完善土地回收和其他项目手续。 （二）严肃查处未批先建、非法占地、批小建大等各类违规建设，严肃查处违规供地、批建分离、擅自改变土地用途等行为，加强秦岭巴山区域内宗教场所、旅游景点、农家乐等常态化管理。 （三）严厉打击非法采矿、越界采矿和破坏性采矿等活动，严肃查处在自然保护区、水源保护地、湿地、森林公园、风景名胜区及政府相关规划不允许的河道等区域非法采砂、取石、取土、开垦等行为。; 本项目为无机玻璃溶块项目，原料主要为高纯石英砂，原料外购，无采砂、取石、取土、开垦等行为。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）; （1）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 本项目所在地位于洋县现代材料工业园区，设备使用电、天然气作为能源。; 符合. 《汉中市大气污染防治条例》（2020年6月11日）; 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，按照规定安装定位系统，按照规定时间和路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 本项目为无机玻璃溶块项目，建设全封闭式原料库房、生产车间。原料主要为高纯石英砂，原料采用编制包装袋存放于仓库，输送和给料过程均为封闭式。; 符合. 《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）; 第六十六条 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。; 本项目为无机玻璃溶块项目，各污染物经治理后均可达标排放。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》（2020年修正）; 第十条 汉江、丹江流域设区的市、县（区）人民政府应当结合本行政区域水污染防治规划和汉江、丹江流域水环境功能区划，合理规划产业发展和城乡建设布局，调整产业结构，推行清洁生产。 在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设。; 本项目为无机玻璃溶块项目，属于洋县现代材料工业园区，符合规划，并依法正在进行环境影响评价。; 符合. 《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（汉发〔2023〕7号）; 加强施工期间扬尘管控，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。所有施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值(DB61/1078-2017)》的立即停工整改。鼓励各县区推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。; 本项目施工期合理安排工期，强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。; 符合. 4、选址合理性 本项目位于陕西省汉中市洋县现代材料工业园区内，根据规划图，项目位于二类工业用地，周边均为二类工业用地，符合总体规划要求。项目地理位置优越，交通便利，地理位置图见附图1。项目不在汉中朱鹮国家级自然保护区、陕西汉江湿地省级自然保护区内，建设项目位于秦岭自然保护区一般保护区内，实行产业准入清单制度，不属于管控要求中限值类、禁止类准入事项。 项目所在园区基础设施较完善，生活污水经化粪池收集后经市政管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂；工业窑炉燃料为天然气，采用“布袋除尘器+选择性催化还原法（SCR）”处理后均可达标排放；生产设备位于厂房内，采取隔声、减振等降噪措施；一般固废（废包装材料、除尘器收集粉尘）：其中废包装材料收集后暂存在一般固废暂存间内，由原料厂家回收再利用；除尘器收集粉尘回用于生产。废机油及含油抹布暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处置资质单位处理。项目“三废”排放均可满足标准要求，固体废物均可以得到有效处置。从环保角度分析，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场需求，企业计划提升无机玻璃熔块产品品质，在本项目原料中增加工业纯碱（碳酸钠）辅料，使产品更加透亮，品质更好。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函(2020)688号)及《关于加强建设项目重大变动环境影响评价管理工作的通知》(陕环环评函[2021]11号)有关规定建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，界定为重大变动。 本项目由于增加辅料工业纯碱（碳酸钠），导致其他污染物排放量增加10%以上；废气防治措施变化，导致污染物排放量增加，向不利环境影响加重，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件。 本项目实际建设与原环评的变动情况见表2-1。 表2-1 项目重大变动判定表 清单内容; 原环评及批复的内容; 本次计划建设的内容; 本项目变动情况; 是否为重大变动. 污染影响类建设项目重大变动清单（试行）. 性质： 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无机玻璃熔块制造; 无机玻璃熔块制造; 不变; 否. 规模： 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 年产10万吨无机玻璃熔块; 年产10万吨无机玻璃熔块; 不变; 否. 地点： 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 占地面积6666.67m2; 占地面积13333.0m2; 项目占地范围调整变大，总平面布置调整，但未新增敏感点。; 否. 生产工艺： 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 产品为无机玻璃熔块，原料为高纯度石英砂; 产品为无机玻璃熔块，原料为高纯度石英砂、工业碳酸钠; 原料种类增加工业碳酸钠，导致颗粒物排放量增加10%以上; 是. 环境保护措施： 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 项目投料采用“集气罩（集气效率95%）+布袋除尘器”；熔化炉废气采用“布袋除尘器+选择性催化还原法（SCR）”；生活污水经化粪池收集处理后通过园区纳污管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂; 项目投料采用“集气罩（集气效率80%）+布袋除尘器”；熔化炉废气采用“布袋除尘器+选择性催化还原法（SCR）”；生活污水经化粪池收集处理后通过园区纳污管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂; 由于设备限制，集气罩集气效率降低，废气污染防治措施变化，大气污染物无组织排放量增加10%以上; 是. 综上所述，根据生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函〔2020〕688号)及《关于加强建设项目重大变动环境影响评价管理工作的通知》(陕环环评函〔2021〕11号)，项目位于环境质量达标区，本项目由于增加辅料碳酸钠，导致其他污染物排放量增加10%以上；废气防治措施变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%以上，导致不利环境影响加重。 因此，项目属于重大变动，应当重新报批环境影响评价文件。 2、项目组成与主要建设内容 项目总投资10000万元，建设年产10万吨无机玻璃熔块项目，主要建设设备设施及生产厂房，包括下料器、150链板输送机、马蹄焰储热式熔化炉2座，时产50吨离心干燥塔1座及附属设备。项目主要建设内容见下表。 - 表2-2 本项目主要建设内容一览表 项目 组成; 工程 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 建筑面积3300.56m2，为轻钢结构，主要设置2条无机玻璃熔块生产线（总年产10万），进料采用半封闭式皮带传送，出料采用铁链板传送。; 已建. 辅助 工程; 办公综合楼; 3F，总建筑面积939.9m2，为砖混结构，主要设置办公室、检验室（检验外购石英砂硬度与纯度，不合格石英砂返厂）、员工食堂。; 已建. 储运 工程; 原料库房; 原料库房设置在生产车间东侧，主要用于储存原料，占地面积720m2。; 已建. 成品库房; 建筑面积1248m2，为轻钢结构，主要用于储存成品。; 未建. 公用 工程; 给水; 来自市政供水。; /. 排水; 项目生产冷却水循环使用，不外排；餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后通过园区管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂。; 已建. 供电; 市政电网供电。; /. 制冷、供暖; 办公室采用分体式空调采暖制冷，车间机械式通风换气。; 已建. 环保 工程; 废水; 生活 污水; 项目生产废水为生产冷却水，设循环水池，生产冷却水循环使用，不外排；餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后通过园区管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂。; 已建. 废气; 投料 粉尘; 投料粉尘采用集气罩+布袋除尘器; 未建. 熔化炉废气; 熔化炉燃料为天然气，熔化炉废气采用“布袋除尘器+选择性催化还原法（SCR）”处理后，经42m高排气筒（DA002）排放。; 已建. 噪声; 生产 设备; 选用低噪声设备，减振、隔声、软连接等降噪措施。. 固废; 一般 固废; 设置1座10m2一般固废暂存间，位于原料库房南侧，废包装材料收集后暂存在一般固废暂存间内由原料厂家回收再利用；除尘器收集粉尘回用于生产。; 未建. 危险 废物; 设置1座10m2危废库，位于原料库房南侧，废机油、废油桶、含油抹布、废脱硝催化剂等暂存于危废库内，定期交由有资质的单位进行处置；; 未建. 生活 垃圾; 分类收集生活垃圾后由环卫部门统一清运。; /. 地下水; 防渗; 生产区地面全部采用混凝土硬化。危废库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，，防渗等级为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，；一般固体废物堆场做好防雨、防渗（采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能）、防漏措施。; 未建. 生态; 绿化; 绿化面积100m2; 未建. 2、主要产品方案 本项目产品为无机玻璃熔块，产品主要用于玻璃厂家、眼镜厂家，主要产品方案见表2-2。 表2-2 主要产品方案表 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 规格. 1; 无机玻璃熔块; 100000; 直径为50cm不规则圆球状，石英玻璃熔块. 3、主要原辅材料 主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3（1） 主要原辅材料消耗一览表 序号; 类别; 原辅材 料名称; 用量; 来源; 备注. 1; 生产耗材; 高纯度石英砂; 80000t/a; 外购; 规格：80目以内. 工业碳酸钠; 40000t/a; 外购; /. 2; 机械润滑油; 0.1t/a; 外购; 设备维修润滑. 3; 动力消耗; 水; 792m3/a; /; 由自备井供给. 4; 天然气; 429万m3/a; /; 由园区供给. 5; 电; 42.7万kw﹒h/a; /; 由园区供给. 表2-3（2） 项目原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化. 1; 高纯度石英砂; 石英砂亦称硅石，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65t/m3，堆积密度(1-20目为1.6~1.8)，20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃，沸点2230ºC。. 2; 工业碳酸钠; 碳酸钠(Na2CO3)是一种白色结晶的无机化合物，也称为烧碱。它是一种重要的工业原料，在工业应用中被广泛使用。白色粉末，或不透明单斜系微结晶，无臭，味咸，可溶于水。微溶于乙醇，在干燥空气中无变化，在潮湿空气中缓慢分解，加热至270℃熔融并放出二氧化碳。. 4、主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 下料器; 台; 1; /. 2; 振动给料机; 台; 1; /. 3; 链板输送机; 台; 2; /. 4; 马蹄焰储热式熔化炉; 台; 2; 燃料天然气. 5; 干燥塔; 台; 1; /. 6; 循环水泵; 台; 1; /. 7; 装载机; 台; 1; /. 8; 叉车; 台; 1; /. 9; 电子天平秤; 台; 1; 实验设备. 10; 电热恒温干燥箱; 台; 1; 实验设备. 11; 电子万用炉; 台; 1; 实验设备. 12; 一体化箱式电阻炉; 台; 1; 实验设备. 13; 分光光度计; 台; 1; 实验设备. 5、水平衡 （1）给水 本项目用水主要为冷却循环用水、生活用水，用水主要由市政自来水供给。 ①冷却循环用水 项目生产用水主要为冷却循环用水，用于产品冷却，循环冷却水池容积为20m3，由于生产过程中存在蒸发损耗需定期补水，补充水量约0.2m3/d，即66m3/a。 ②生活用水 本项目员工20人，厂区提供宿舍食堂。参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），人均生活用水按照110L/人·d计，年工作330d，则生活用水量为2.2m3/d、726m3/a。 综上，本项目总用水量为2.4m3/d（792m3/a）。 （2）排水 项目冷却用水循环使用，不外排；项目餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后通过园区纳污管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂。生活污水排放量按照用水量的80%计算，则项目废水排放量为1.76m3/d，580.8m3/a。 综上所述，本项目用水量见表2-5，水平衡情况见图2-1。 - 表2-5 本项目用水一览表（m3/d） 序号; 名称; 用水量; 损耗量; 排放量; 排放去向. 1; 冷却循环用水; 0.2; 0.2; 0; 循环使用，不外排. 2; 生活用水; 2.2; 0.44; 1.76; 洋县现代材料工业园区污水处理厂. 合计; 2.4; 0.64; 1.76; /. 生活用水 2.2 0.44 新鲜水 化粪池 1.76 0.2 1.76 洋县现代材料工业园区污水处理厂 2.4 冷却循环用水 0.2 20 图2-1 本项目水平衡图单位：m3/d 6、物料平衡 本项目原辅材料为高纯度石英砂、碳酸钠，产品为无机玻璃熔块，物料平衡见表2-6。 表2-6 本项目物料览表 （t/d） 投入; 去向. 物料名称; 物料量（t/d）; 名称; 产量（t/d）. 高纯度石英砂; 80002.75; 无机玻璃熔块; 100000. 碳酸钠; 40001.37; 排放颗粒物; 4.12. /; /; 物料损失; 20000. 合计; 120004.12; 合计; 120004.12. 7、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为20人，提供宿舍食堂，每天三班制，年生产时间为330天，每班工作8小时。 8、厂区平面布置 本项目办公楼位于生产车间南侧，原料库房位于生产车间东侧，原料库房东侧为成品库房。项目平面布置工艺顺畅，功能分区明确，人流、物流通畅，便于生产管理，厂区平面布置见附图4。项目东、南、北侧为工业储备用地，西侧为园区道路，四邻关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 项目建设过程中，由于施工场地平整、建筑材料特别是碎石、沙等的堆放，工程施工期间挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程中的扬尘等，都将给周围大气环境带来一定程度的污染。 施工期的废水主要来自施工人员生活污水和施工废水。 施工期的噪声来自各种施工设备噪声以及运输车辆噪声。 施工期间产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾；建筑施工中产生的废料等施工垃圾。 项目施工工艺流程及产污环节示意图见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产排污节点图 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目产品为无机玻璃熔块，原料为高纯石英砂、工业碳酸钠，项目生产工艺流程及产污环节分别见图2-3。 工艺流程说明： ①原料外购：原材料均为外购，包装方式为袋装； ②储存：汽车运输至厂区内，堆存在进料仓车间原料存放区； ③输送：干燥后的原材料经输送机输送到下料器。采用半封闭式皮带传送，主要污染物为粉尘、噪声； ④投料：原材料经下料器投料至马蹄焰熔化炉，原料为高纯石英砂，因此，只在下料器口产生少量粉尘，下料器工作过程中会产生噪声； ⑤熔化：熔化过程燃料为天然气。在高温条件（1800度）下，原料熔融成玻璃液，熔化炉废气主要为天然气燃烧产生的废气； ⑥保温：玻璃液在保温炉中利用烟气余热进行保温，再进入成型工序； ⑦成型：熔化后的玻璃液倒出形成玻璃熔块； ⑧冷却：成型的玻璃熔块使用水进行冷却，冷却用水循环使用，不外排； ⑨离心干燥塔：使用离心干燥塔对玻璃熔块进行干燥，能源为电； ⑩成品：干燥后的产品存入成品车间后待售。 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2022年10月17日，汉中市生态环境局洋县分局关于对《陕西鲁鑫易方新材料制造有限公司年产10万吨无机玻璃溶块项目环境影响报告表的批复》，其文号：洋环评批字[2022]11号。 项目为新建项目重大变动，根据现场调查，现阶段，办公楼、生产车间、原料库房等均已建设完成，已批复生产设备及布袋除尘、脱硝设施等已安装完成。建设过程中未收到居民投诉和环保主管部门的处罚，现存在环境问题及整改措施如下： 1、存在问题 （1）投料口未安装集气罩及布袋除尘设施 （2）库房周边未做地面硬化； （3）危废贮存间未建设。 2、整改措施： （1）要求投料口安装集气罩及布袋除尘器； （2）要求厂区及车间地面全部水泥硬化； （3）危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于陕西省汉中市洋县现代材料工业园区内，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （1）基本污染物 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，洋县空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.0; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 118; 160; 73.8; 达标. 从表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，项目所在区域为空气质量达标区。 （2）特征污染物的环境质量现状评价 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，本项目特征因子TSP现状监测委托汉环集团陕西名鸿检测有限公司，监测时间为2024.6.22-2024.6.24，大气监测点位为厂区下风向，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：μg /m3 监测 点位; 监测 日期; TSP. 日均值. 厂区下风向; 2024.6.22; 190. 2024.6.23; 160. 2024.6.24; 180. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 二级标准; 300. 根据监测结果可知，项目所在地TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域属于汉江流域，地表水环境功能区划为Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据汉中市生态环境局发布的《2024年3月及 1~3月全市环境质量通报》，2024年1月~3月汉江蒙家渡监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，因此项目区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。 本次声环境质量现状监测由陕西华准通检测技术有限公司于2024年6月22日—6月23日对项目边界四周1m处进行监测，共布设4个监测点位，共监测2天，昼间、夜间各一次。 监测布点详见监测报告，监测结果详见表3-3。 表3-3 项目边界四周及项目边界50m范围内声环境现状 单位：[dB(A)] 监测点位 监测时间; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 6月23日; 昼间; 50; 53; 54; 51. 夜间; 46; 47; 50; 46. 6月24日; 昼间; 50; 52; 56; 52. 夜间; 45; 45; 47; 45. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 由上表可知，项目厂界四周昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。由监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状监测，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目主要污染物为颗粒物、SO2、NO2，采取相应环保措施处理后可达标排放；且项目位于洋县现代材料工业园区，生产区地面全部硬化，危废库采取防渗处理后不存在土壤污染途径，四周均为工业企业，故可不进行土壤质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 根据调查，项目厂界外500m范围内无环境空气。 2、声环境保护目标 根据调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目属于洋县现代材料工业园区规划范围内，且无生态环境保护目标。 项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 坐标（经纬度）; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 水环境; 107.460579; 33.187918; 汉江; 地表水质; Ⅱ类; S; 1112. 107.475771; 33.210326; 溢水河; E; 1952. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水执行标准 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；标准见下表。 - 表3-4 废水执行标准一览表 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 三级标准; pH; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; B级标准; 氨氮; 45. 2、废气执行标准 （1）颗粒物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准； （2）熔化炉废气排放执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理行动方案>的通知》(环大气[2019]56号)中规定的排放标准； （3）油烟废气：执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求。 - 表3-5 废气执行标准一览表 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 无组织; 1.0mg/m3. 有组织; 120mg/m3、3.5kg/h. 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理行动方案》的通知(环大气[2019]56号); 颗粒物; 排放限值; 30mg/m3. 二氧化硫; 排放限值; 200mg/m3. 氮氧化物; 排放限值; 300mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求; 油烟; 最高允许排放浓度; 2mg/m3. 最低去除效率; 60%. 3、噪声执行标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表3-6 运营期噪声排放标准一览表 标准名称; 执行标准; 执行范围; 项目; 标准值; 单位. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 北、东、西、南 厂界; 等效 声级Leq; 昼间; 65; dB（A）. 夜间; 55. 4、固体废物执行标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目无生产废水产生，餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后通过园区纳污管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂，总量控制指标纳入污水处理厂总量控制指标，结合本项目污染物排放情况， “十四五”期间主要污染物排放总量控制推荐指标见表3-7。 表3-7 本项目主要污染物总量控制推荐指标表 单位：t/a 控制指标; NOx; COD; 氨氮. 本环评推荐的总量指标额; 84; 0.173; 0.015. 项目总量控制指标最终由当地环保管理部门确定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，现阶段，办公楼、生产车间、成品库房、原料库房等均已建设完成，已批复生产设备及布袋除尘、脱硫脱硝设施等已安装完成。剩余部分库房地面未硬化。 1、施工扬尘 为减少施工扬尘对周围环境空气的影响，加强项目施工扬尘控制，采取以下防治措施： ①强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ②对施工工地周边必须设置1.8m以上硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业；对围挡落尘应定期清洗，采取洒水、覆盖等防尘措施，保证工地及周围环境整洁。 ③所有露天堆放的易产生扬尘物料，必须进行遮盖，并采取喷洒水等抑尘措施；料区和道路应划分界限，及时清除散落物料，保持道路整洁，并及时清洗。 ④施工工地出入口地面必须硬化处理，并设车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，要求运输物料车辆在驶出工地前，必须将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 ⑤建筑施工现场主要道路应进行硬化处理；土方开挖阶段应对施工现场车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施。 ⑥严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 ⑦使用商品混凝土。 ⑧在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止二次扬尘。 ⑨冬防期（11月15至次年3月15日）禁止土石方作业。 2、施工废水 施工期废水包括施工废水和生活污水两部分。 （1）施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染道路等。 （2）严禁施工废水未经处理直排。对施工产生泥浆水及洗车平台废水应设临时沉砂池，含泥沙雨水和泥浆水应经沉砂池沉淀后排放市政管网。施工人员生活污水依托园区现有设施。 （3）对施工场地设置的临时沉砂池，应按照设计规范进行修建，地面要求进行防渗硬化处理，防止施工废水对地下水造成污染。 3、施工噪声 （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 （3）采取有效隔声、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其布设在专门工棚内，同时要选用低噪声设备，采取必要吸音、隔声降噪措施。 （4）强化施工期环境管理，严格控制施工车辆运行；要求对进出施工场地车辆限速行驶、禁鸣，减少其交通噪声对场地周边和道路沿途村庄和学校等影响。 （5）合理安排工期，严格控制施工时间，禁止夜间（22时至次日6时）施工。 在施工过程中项目承建单位应督促施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），以确保施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。 4、固体废物 施工期固体废物包括建筑垃圾、生活垃圾。施工期不需要运入土方，厂区高处土方平移至低洼处进行厂区平整。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地民工废弃物品。对于固体废物应做到生活垃圾与建筑垃圾分类、分别集中堆放，及时清理。施工单位应按规定办理好剩余泥渣土的排放手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。施工人员生活垃圾经过袋装收集至垃圾桶后，由环卫部门统一处理，及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 项目生产废水主要为喷淋冷却工序产生的冷却废水，设循环冷却池（容积20m3），冷却废水经沉淀后循环使用，不外排。 废水主要为生活污水，废水产生量为1.76m3/d，580.8m3/a。根据《给水排水设计手册》第5册，污染物及浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：220mg/L、SS：400mg/L、氨氮：25mg/L。项目设置自建化粪池，位于综合办公楼东侧，容积30m3。餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后通过园区纳污管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂。 - 表4-1 本项目废水的产生及排放情况一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 废水（580.8m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 220; 400; 25; 100. 产生量（t/a）; 0.203; 0.128; 0.232; 0.015; 0.058. 隔油池、化粪池处理效率; %; 15; 15; 20; 0; 80. 隔油池、化粪池处置后; 排放浓度（mg/L）; 297.5; 187; 320; 25; 20. 排放量（t/a）; 0.173; 0.109; 0.186; 0.015; 0.0116. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; -; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准; -; -; -; 45; -. 由上表可知，本项目废水中各污染物的排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （2）废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况详见下表。 - 表4-2 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总一览表 产污节点; 污染物; 污染治理设施; 是否为可行技术; 污染治理设施参数; 排放方式; 排放去向; 排放 规律; 排放时段; 排放口基本情况. 员工生活; PH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 隔油池、化粪池; 是; /; 间接 排放; 洋县现代材料工业园区污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 工作日; 一般排放口. 隔油池原理：含油污水进入一级隔渣箱将颗粒残渣分离，剩余油水经过特殊的斜板液位装置时缩短了废水的停留时间，油珠借助污水高速流动时的动能，连续碰撞，由小变大的加速运动，使不同比重的油与水分流、分层和分离，终于实现油水分离的目的。当油在水面越聚越多油层足够厚的时候就会自动溢流到集油槽收集起来并定时进行排放。 化粪池原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体有充足的时间水解。 （3）废水排入洋县现代材料工业园区污水处理厂的可行性分析 洋县现代材料工业园区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺MBR膜处理，其设计规模为0.35万立方米/日，先期日处理规模达到0.07万立方米/日，目前污水管网已铺设至项目地，并已完成环评及验收，本项目废水经市政管网排入到洋县现代材料工业园区污水处理厂可行。 （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废水监测内容和频率见下表。 表4-3 废水监测内容和监测频次 污染源名称; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 办公生活; 厂区总排口; PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 1次/年，每次连续监测 2 天. 2、大气环境影响分析 本项目废气主要为投料粉尘、物料堆存转运粉尘、熔化炉天然气燃烧废气、食堂油烟。 （1）污染源强核算 ①投料粉尘 本项目投料过程中会产生一定量粉尘，参考《逸散型工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，投料排放因子约0.15kg/t原料，原料量约12万t/a，则投料粉尘产生量为15t/a，投料口上方设置集气罩，对产生的粉尘进行收集，收集效率约为80%，收集的粉尘经布袋除尘器处理后呈无组织排放，风机风量为4000m3/h，布袋除尘器处理效率99%，则投料粉尘无组织排放量约为3.12t/a。 ②物料堆存转运粉尘 项目原料堆放在生产车间，进料采用半封闭式皮带传送，出料采用铁链板传送。物料堆存转运粉尘按原材料的万分之一，原料使用量约为12万t/a，则粉尘产生量约为12t/a，经车间阻挡（效率80%）后，无组织粉尘排放量为2.4t/a。 ③熔化炉天然气燃烧废气 本项目熔化炉燃料为天然气，天然气燃烧产生的废气污染物主要为SO2、NOx、颗粒物，熔化炉玻璃液有少量颗粒物产生，项目设2台马蹄焰熔化炉，每天运行24小时，年运行330天，天然气燃烧总量约为429万m3/a。 ## A、废气量 ## 参照《第二次全国污染源普查工业行业污染源产排污系数手册》日用玻璃制品制造行业系数，炉窑废气量产污系数为3500立方米/吨-产品，则熔化炉炉废气量为35000万m3/a。 ## B、SO2 ## 参照《第二次全国污染源普查工业行业污染源产排污系数手册》日用玻璃制品制造行业系数，SO2产污系数为0.231千克/吨-产品，则SO2产生量为23.1t/a。 ## C、NOx ## 参照《第二次全国污染源普查工业行业污染源产排污系数手册》日用玻璃制品制造行业系数，NOx产污系数为4.2千克/吨-产品，则NOx产生量为420t/a，采用“选择性催化还原法（SCR）”脱硝（效率80%），NOx排放量为84t/a。 ## D、颗粒物 ## 参照《第二次全国污染源普查工业行业污染源产排污系数手册》玻璃制造行业系数，颗粒物产污系数为0.148千克/吨-产品，则颗粒物产生量为14.8t/a，玻璃液出口设置全封闭集气罩收集含尘废气，采用“布袋除尘器”（效率99%）处理，则颗粒物产生量为0.148t/a。 ④食堂油烟 本项目食堂拟设灶头2个，采用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，燃烧时产生的污染物很少。食堂油烟主要来自食物炒作时，食用油受热挥发而形成的油烟。经调查居民人均食用油摄入量为20-30g/d，本项目按30g/d计，本项目员工20人，则食堂食用油量约为0.2t/a。集气罩风量为4000m3/h（单个灶头2000m3/h），每天运行6h，年运行时间1980h/a。油烟挥发率取2.83%，则油烟产生量约为0.0057t/a，产生浓度为0.72mg/m3。 本项目食堂属于小型规模，配套的油烟净化设施的去除效率应≥60%，则食堂油烟经油烟净化设施处理后排放量0.002t/a，油烟排放浓度为0.29mg/m3，通过专用排气筒至楼顶排放。 项目废气排放情况见表4-4。 - 表4-4 废气产排情况一览表 污染工序; 污染物; 排放形式; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 执行标准. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 投料粉尘; 颗粒物; 有组织; 12.0; 1.52; 布袋除尘器; 3.79; 0.015; 0.12; 120; 3.5. 颗粒物; 无组织; 3.0; 0.38; /; 0.38; 3.0; 1.0; /. 物料堆存转运粉尘; 颗粒物; 无组织; 12.0; /; 车间阻挡; /; /; 2.4; 1.0; /. 熔化炉废气; 颗粒物; 有组织; 14.8; 1.87; 集气罩+“布袋除尘器+选择性催化还原法（SCR）”+42m高排气筒（DA001）; 0.42; 0.0187; 0.148; 30; /. SO2; 有组织; 23.1; 2.92; 66; 2.92; 23.1; 200; /. NOx; 有组织; 420; 53; 240; 10.6; 84; 300; /. 食堂油烟; 油烟; 有组织; 0.0057; 0.0029; 油烟净化设施+专用排气筒; 0.29; 0.001; 0.002; 2.0; /. （2）废气排放达标分析 根据工程分析可知，投料粉尘产有组织排放浓度为3.79mg/m3，排放速率为0.015kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；熔化炉废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为0.42mg/m3、66mg/m3、240mg/m3，均可满足关于印发《工业炉窑大气污染综合治理行动方案》的通知(环大气[2019]56号)相关限值；油烟排放浓度为0.29mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求。本项目各污染物均能实现达标排放。 （3）本项目产排污节点、污染物及污染治理设施 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020），本项目产排污节点、污染物及污染治理设施分析见下表。 - 表4-5 废气产污环节名称、污染物及污染治理设施一览表 生产 单元; 生产设施; 废气产污环节; 主要污染物项目; 排放 形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 投料工序; 投料口; 投料; 颗粒物; 无组织; 布袋除尘器; 是; 一般排放口. 熔化工序; 熔化炉; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织; 集气罩+“布袋除尘器+选择性催化还原法（SCR）”+42m高排气筒（DA001）; 是; 主要排放口. 选择性催化还原法（SCR）原理：SCR技术是国际上主流的、技术最成熟、应用最广泛的烟气脱硝技术。引进国外先进的SCR技术，在废气处理过程中使用尿素还原剂，在特殊的合金催化剂的催化作用下，使尿素与废气中的NO在催化剂表面进行还原反应而生成对环境无害的氮气和水蒸汽，SCR技术脱硝效率在80%，污染物经处理后可满足本项目排放标准，技术可行。 （4）本项目排放口信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020），本项目排放口信息详见下表。 - 表4-6 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度/°; 纬度/°. 1; DA002; 排气筒P2; 颗粒物、SO2、NOx; 107.457200; 33.198683; 15; 0.4; 50; /. （5）本项目废气自行监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020），本项目营运期废气监测计划表见下表。 - 表4-7 本项目废气监测计划表 序号; 污染源类别; 排放口编号; 监测点位; 污染物名称; 监测频次; 控制标准. 1; 食堂油烟; /; 油烟废气排放口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求. 2; 熔化工序; DA002; 排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年; 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理行动方案》的通知(环大气[2019]56号)相关限值. 3; 废气; 厂界; 厂界上风向1个、下风向3个; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值. （6）非正常排放情况 本项目非正常工况主要为废气处理装置故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表： - 表4-8 非正常工况污染源一览表 - 排放口编号; - 污染物; - 非正常排放浓度mg/m3; - 非正常排放速率kg/h; - 单次持续时间/h; - 年发生频次; - 应对措施. - DA001; - 颗粒物; - 600; 1.2; - 0.5; - 1; - 加强设备维护. - DA002; 颗粒物; 42; 1.87; - 0.5; - 1. SO2; 66; 2.92; - 0.5; - 1. NOx; 1200; 53; - 0.5; - 1. （7）大气环境影响评价结论 本项目各排气筒中各污染物均能实现达标排放，采取的治理技术属于可行技术；距离本项目最近的敏感目标距离为650m，本项目废气排放对其影响较小。在采取相关措施后，本项目废气排放对环境空气影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）源头加强及治理措施 本项目噪声源主要为混料机、振动给料机、干燥塔、循环水泵等设备，源强一般为75-90dB（A）。建设单位采取以下防治措施： ①合理布局：项目生产设备在厂房内集中布置，距离敏感点较远。 ②设备选型：在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。 ③减振降噪措施：噪声设备进行基础减振。 ④隔声措施：各种生产设备设于厂房内，利用厂房墙体隔声，噪声可降低10~15 dB（A）。 ⑤强化生产管理：加强对生产设备的保养，定期让厂家进行检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 项目噪声源分布位置及源强见表4-9。 - 表4-9 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量/台（套）; 噪声源强dB（A）; 噪声持续时间h/d; 采取措施后源强dB(A). 1; 混料机; 1; 75~80; 24; 70. 2; 下料器; 1; 75~80; 24; 70. 3; 振动给料机; 1; 80~85; 24; 75. 4; 链板输送机; 1; 75~80; 24; 70. 5; 马蹄焰储热式熔化炉; 2; 75~80; 24; 70. 6; 干燥塔; 1; 85~90; 24; 80. 7; 循环水泵; 1; 85~90; 24; 80. 8; 装载机; 1; 75~80; 24; 70. 9; 叉车; 1; 75~80; 24; 70. （2）预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 室外声源采用衰减公式为： 式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 噪声预测值公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。 项目夜间不生产，仅对昼间噪声进行预测，预测结果见表4-10。 表4-10 声环境影响预测结果 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值(dB); 51; 51; 53; 53; 50; 50; 45; 45. 标准值(dB); 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从预测结果可知，项目运营后各厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）项目自行监测计划 本项目营运期的环境监测项目由建设单位委托有资质的环境监测单位开展。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目营运期的废气环境监测计划见表4-11。 表4-11 噪声监测计划一览表 类 别; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; 厂界四周; 1季度/次; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求. （4）监测实施和成果的管理 项目环评批复后，应及时申请竣工环保验收，按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部令第9号）要求进行监测；项目竣工环保验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测数据应长期保存。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固废主要为一般固体废物、危险废物、生活垃圾，具体产生量及处理处置情况如下所述。 （1）一般固体废物 一般固体废物包括废废包装材料、除尘器收集粉尘。 ①废包装材料：外购原料会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量为5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），代码为900-099-S59，收集后暂存在一般固废暂存间内由原料厂家回收再利用。 ②除尘器收集粉尘：根据工程分析，除尘器收集粉尘产生量约11.88t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），代码为900-099-S59，除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。 （2）危险废物 危险废物包括设备维修保养产生的废机油、废油桶、含油抹布、废脱硝催化剂。 设备日常保养和检修过程中会产生废机油，产生量约0.03t/a，采用专用容器收集，暂存在危废库；废油桶年产生量为10个，暂存在危废库；含油抹布产生量约0.01t/a，采用专用容器收集，暂存在危废库；项目脱硝催化剂更换周期为3年，废脱硝催化剂产生量为0.5t/3a。废机油、废油桶、含油抹布属于危险废物（HW08废矿物油及含矿物油废物， 900-249-08），废脱硝催化剂危险废物（HW50废催化剂，772-007-50），定期交由有相应类别的危废处理资质单位回收处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/d人，则生活垃圾产生量约3.3t/a，分类收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物产生及处置情况详见下表。 - 表4-12 本项目一般固体废物产生情况一览表 序号; 种类; 主要成分; 形态; 代码; 产生量t/a; 处置措施. 1; 废包装材料; 编织袋; 固态; SW59 900-099-S59; 5.0; 收集后暂存于一般固废间，由原料厂家回收再利用. 2; 除尘器收集粉尘; 石英砂、碳酸钠; 固态; SW59 900-099-S59; 11.88; 收集后回用于生产. - 表4-13 本项目危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.03; 设备维修及保养; 液态; 烃类; 不定期; 毒性、易燃性; 定期交由有相应类别的危废处理资质单位回收处置. 废油桶; HW08; 900-249-08; 10个/a; 固态; 烃类; 不定期; 毒性. 含油抹布; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; 烃类; 不定期; 毒性. 废脱硝催化剂; HW50; 772-007-50; 0.5t/3a; 烟气治理脱硝; 固态; 钛、钒; 定期; 毒性. （4）管理要求 ⑴一般工业固废 一般工业固废在其收集储存、运输、处置过程均必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，避免发生事故污染。项目一般工业固废暂存点位于原料库房南侧，一般工业固废暂存点面积10m2。一般工业固废暂存点要求如下： ①要按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立台账管理。 ②贮存场的设置必须与将要堆放的第Ⅰ类一般工业固体废物相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维围墙等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ⑵危险废物 项目危废库位于原料库房南侧，面积10m2。环评要求企业需按规范设置危废暂存库，危废暂存库要求如下： ①存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用危废贮存场所和贮存容器。 危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，并做防渗处理，设双锁并有双人进行管理。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 ②管理：危险危废存储是严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，设管理制度，责任落实到具体度负责人，并设台账进行管理和登记，做好转移联单。 ③标识：危险废物暂存场所标志必须符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求。 综上，在采取上述固体废物污染防治措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 5、土壤、地下水 （1）污染途径及污染物类型分析 本项目为无机玻璃熔块生产，根据项目生产特点可知，不考虑地表漫流和大气沉降；故对土壤环境影响主要考虑垂直入渗，故可能存在的污染类型如下： - ①危险废物中的废机油等液体危险废物的泄漏产生的垂直入渗可能对土壤和地下水污染； ②生活污水入渗可能对土壤和地下水污染。 - 根据工程分析，项目车生活污水产生量少、水质简单，收集后经化粪池处理后排放；废机油等密封收集在危废库暂存，定期交由危废资质单位处置。 - 由于根据相关资料，表层土壤对废机油等矿物油类吸附作用较强，因此本项目对地下水环境的污染可能性较小。因此本次主要考虑存储的废机油等的容器破裂，在危废库防渗措施不满足防渗要求的极端情况下导致废机油泄露落到地面入渗对土壤环境的影响。 - （2）污染防控措施 - 根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度、产生的污染物特性、生产装置和设施的性质及其风险，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）对场地进行防渗区划。具体分为二级，即重点防渗区和简单防渗区。 ①对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②对于简单防渗区，进行一般地面硬化即可。 根据项目组成及平面布置情况，确定本项目生产装置区为污染防渗区域。本项目分区防渗情况见表4-14。 表4-14 本项目分区防治情况 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；. 简单防渗区; 生产车间; 一般地面硬化. 项目采取地下水污染防渗措施后，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制厂内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。 综上所述，本次评价认为在采取环评提出的防治措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。 6、风险 （1）Q值判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本工程涉及的主要危险物质为机油、废机油、天然气（甲烷）等，天然气按在线量计算。依据《危险化学品名录》对建设项目生产运营过程中所涉及的原辅材料进行危险性调查，本工程涉及的危险物质及风险的Q值判定详见下表。 - 表4-15 建设项目Q值确定一览表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大存储总量qn/kg; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油; 8002-05-9; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 废机油; /; 0.03; 2500; 0.000012. 3; 甲烷; 74-82-8; 4.3; 10; 0.43. 4; 合计; /; /; /; 0.430052. 根据上表可知，本项目风险物质的Q值为0.430052，小于1。 （2）可能的影响途径 ①大气环境影响途径：机油、废机油、天然气泄漏后遇静电或明火燃烧产生大气次生污染物污染大气环境。 ②土壤、地下水环境影响途径：机油及废机油泄漏后影响土壤、地下水环境；或火灾后消防废水影响土壤、地下水环境。 （3）风险防范措施 ①车间和危废库做好防渗措施，选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露，定期检查天然气管道的气密性，防止漏气，天然气管道附近禁止明火。 ②机油、废机油存储区域应远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ③配备干粉灭火器、消防砂、消防铲、消防栓等消防设施。 ④加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，建立公司环境部门，分管负责风险防范；加强消防设施的维护，并做好消防演练工作，加强宣传，公司员工上岗前必须进行消防知识学习。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | （投料粉尘） |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 |
|  | DA001 （熔化炉） |  | 颗粒物、SO2、NOx | 集气罩+“布袋除尘器+选择性催化还原法（SCR）”+42m高排气筒（DA002） | 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理行动方案》的通知(环大气[2019]56号)相关限值 |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器+专用排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求 |
|  | 厂界无组织 | 投料 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后通过园区纳污管网排入洋县现代材料工业园区污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  | 生产废水 |  | SS | 循环水池 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 设备运行 噪声 |  | 机械噪声 | ①选用低噪设备；②设备底座设置减振垫，做好设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  |  |  | 空气动力型噪声 | 风机等空气动力型噪声采取底座设置减振垫。 |  |
| 固体废物 | 一般固废：废包装材料暂存在一般固废暂存间内由原料厂家回收再利用；除尘器收集粉尘收集后回用于生产。 危险废物：设备维修保养产生的废机油、废油桶、含油抹布、废脱硝催化剂等暂存于危废库内，定期交由有资质的单位进行处置； 生活垃圾：分类收集后由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①危废库做好地面防渗。 ②机油存储区和危废库远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ③配备干粉灭火器、消防砂、消防铲等。 ④加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 ⑤加强废气处理设施的管理，提高处理效率，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化面积100m2 |  |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | ①车间和危废库做好防渗措施。 ②机油存储区域应远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ③配备干粉灭火器、消防砂、消防铲、消防栓、水喷淋设施等。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | （1）运行管理要求 污染防治措施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产设备运行波动的情况下仍能正常运转，实现颗粒物的达标排放。 加强除尘设备的巡检，消除设备隐患，保证正常运行。布袋除尘器滤袋应及时更换，保证废气达标排放。 （2）排污口规范化管理 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，企业必须按照规范化要求进行设置与管理排污口（指废水排放口、废气排放口和固废临时堆放场所）；在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 本项目设1个废气排气口，1个一般固废临时暂存间，1个危废库，排污口规范化管理应做到以下几点。 ①废气排放口规范化管理 排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台，采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。在距离废气排气筒和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。 ②固废暂存场所规范化管理 本项目设一般固废临时暂存间一个，危废暂存间一个。一般工业固体废物暂存需满足“防渗漏、防雨淋和防扬尘”的要求；根据现场调查及厂房设计资料，项目生产车间地面已采取抗渗混凝土硬化加环氧地坪漆防渗结构；拟建危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，门口设提示环境保护图形标志，能长久保留。 根据《环境保护图形标志---排放口（源）》（GB15562.1-95、GB15562.2-95），环境保护图形符号见下表。 环境保护图形符号一览表 名称; 废气排放口; 一般固体废物; 危险废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示为危险废物贮存、处置场. （3）排污许可要求 项目行业类别包括其他玻璃制造3049，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），实行登记管理，因此，项目建成后应及时进行排污许可证登记。 |

- 六、结论

综上所述，年产10万吨无机玻璃溶块项目符合国家相关产业政策和当地规划；项目产生的污染物经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，从环境影响角度分析，本项目的建设环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类

| 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.12t/a | / | 4.12t/a | / |
|  | 颗粒物（烟尘） | / | / | / | 0.148t/a | / | 0.148t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 23.1t/a | / | 23.1t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 84t/a | / | 84t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.173t/a | / | 0.173t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.109t/a | / | 0.109t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.186t/a | / | 0.186t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0116t/a | / | 0.0116t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 5.0t/a | / | 5.0t/a | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 30.3t/a | / | 30.3t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 10个/a | / | 10个/a | / |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废脱硝催化剂 | / | / | / | 0.5t/3a | / | 0.5t/3a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①