- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程

建设单位（盖章）：       洋县水利局

编制日期：             二〇二四年九月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	11

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	22

四、生态环境影响分析	30

五、主要生态环境保护措施	40

六、生态环境保护措施监督检查清单	48

七、结论	49

附图

附图1：本项目与秦岭保护区位置关系图；

附图2：项目地理位置图；

附图3：项目施工布置图；

附图4：本项目监测点位图；

附图5：本项目与陕西省主体功能区划分成果对照图；

附图6：本项目与陕西省生态功能区划成果对照图；

附图7：本项目与陕西省水土保持区划位置对照图；

附图8：项目所在流域水系图；

附图9：本项目保护目标分布图；

附图10：生态恢复措施图。

附件

附件1：洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程环境影响报告表专家意见、签到表、修改说明；

附件2：项目环境影响评价委托书；

附件3：洋县发展和改革局关于洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程初步设计的批复；

附件4：陕西省水利工程建设项目开工情况报告备案表；

附件5：本项目监测报告。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张国宏 | 联系方式 | 18591605799 |
| 建设地点 | 陕西省汉中市洋县溢水河 （起于下溢水村桥，止于范坝村108国道新桥） |  |  |
| 地理坐标 | 起点（107度27分10.002秒，33度13分36.170秒） 终点（108度28分51.037秒，33度12分29.845秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 127.防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 项目占地3.18hm2/ 防洪工程长度3.839km |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 洋县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 洋发改发[2022]325号 |
| 总投资 （万元） | 2944.38 | 环保投资（万元） | 81.8 |
| 环保投资占比（%） | 2.78 | 施工工期 | 本项目已于2024年6月开工建设，计划于当年11月底完工（工期共计6个月） |
| 是否开工建设 | □否： R是：整个项目分两期建设，现场踏勘时，项目一期（左岸起止桩号Z51+485~Z52+722，右岸起止桩号Y50+835~Y52+669）已开工建设，现场正在进行土石方开挖，堤防、护岸修建；二期（左岸起止桩号Z52+722~Z54+499，右岸起止桩号Y52+669~Y54+447）未开工建设。建设单位目前未受到处罚。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程，其防洪工程长度为3.839km。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第二条“水利”—防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程。此外，本项目已取得洋县发展和改革局《关于洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程初步设计》的批复（洋发改发[2022]325号）。 综上，本项目符合国家与地方现行产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下： 表1-1 “三线一单”相符性分析如下 强化“三线一单”约束作用; 要求; 本项目环评情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本次防洪工程沿溢水河起于下溢水村桥，止于范坝村108国道新桥。根据“三线一单”结果，本次防洪工程区段不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 项目在施工期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响，项目所在区域大气、水、噪声等环境质量现状均可达标，不会突破环境质量底线。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目属于防洪工程，按照批复内容实施，施工期能源、土地、水等资源均不会突破资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 项目满足《汉中市生态环境准入清单》中的总体准入要求，不属于《陕西省汉中市洋县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中规定的禁止类、限制类开发项目。; 符合. （2）本项目与“汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案”符合性分析 根据《汉中市“三线一单”生态环境管控单元分区管控方案》，结合“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析可知：本次防洪工程全段位于洋县重点管控单元，具体分析内容见下文“一图一表一说明”。 ①一图： 图1-1 项目与陕西省“三线一单”数据应用系统对比图 ②一表： 表1-2 项目与汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 空间布局约束; 1.以汉台、南郑、城固为主，重点推进产业发展、城乡建设、设施配套，形成经济发展、人口承载的核心圈。 2.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。 3.以南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、镇巴巴山保护区域为主，全面加强生态空间、保护和修复，维护生物多样性，构筑汉中盆地南部的生态屏障。 4.以汉江为轴线，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业。 5.严控“两高”项目准入。 6.在汉江、嘉陵江两岸建设工业项目，应符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。; 本次防洪工程起于下溢水村桥，止于范坝村108国道新桥。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目属于“鼓励类”项目。通过对比《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022]110号）可知，本项目不属于“两高”行业；此外，项目沿下溢水河从北至南分段进行治理，不属于工业项目。; 符合. 污染排放管控; 1.城镇生活污水治理：全面加强城镇生活污水处理设施建设和运行管理。 2.农村生活污水处理：因地制宜地建设农村污水处理设施，有效减少农村污水直排现象。 3.农业源污染管控：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流和粪便污水资源化利用。 4.控制温室气体排放：调整优化能源结构，打造低碳产业布局。 5.固体废物污染防治：推动以尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。 6.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市钢铁、建材等行业超低排放改造，规范金属矿采选、非金属矿物制品等行业颗粒物排放管理。 7.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目不属于“两高”行业，施工期废水、废气、噪声以及固废均采取对应的污染防治措施。; 符合. ③一说明： 根据图1-1和表1-2中对比结果可知，本项目符合汉中市生态环境管控单元中相关要求。 3、项目与省、市、县生态环境保护规划对比符合性分析 表1-3 项目与省、市、县生态环境保护规划的相符性分析 相关政策; 政策要求; 本项目情况; 结论. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号）; 第五章 第二节 持续推进重点污染源治理 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大力推进低尘机械化湿式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料运输。; 本项目属防洪工程，主要环境影响集中在施工期，特别是施工期废气，具体环保措施如下： ①物料堆存区做好防尘覆盖，开挖产生的土方及时覆盖并利用，减少裸露和堆存时间，施工区段内易产尘场所及时进行洒水抑尘等。 ②运输物料过程做好封闭、遮盖措施，控制运输车辆速度，项目区临近道路定期进行洒水降尘。 ③加强施工车辆运行管理与维护保养（车辆委外保养，不在河道内维护）。; 符合 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》（汉政办发[2021]54号）; 第五章 第二节 持续推进重点污染源治理 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，严格执行施工工地“6个100%”抑尘措施，加大执法检查力度，依法查处各类施工扬尘违法行为，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、管廊等线性工程进行分段施工。大力实施“阳光运输”，推进低尘机械化湿 式清扫作业，加大重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。市中心城区及各县区建成区范围内未纳入保障类工程清单的施工工地要严格执行冬季错峰作业措施，并对保障类工程所用渣土车、砂石车和商砼车实行运输管控。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。. 《洋县“十四五”生态环境保护规划》; 第四章 第二节 统筹推动多污染物协同减排 强化道路扬尘污染治理，严格专业运输企业及车辆资质准入，积极推进老旧渣土车更新换代。严格落实“凭证通行、密闭运输、按规行驶”制度和进出工地冲洗措施，推动实施“阳光运输”，减少夜间运输数量。严格道路保洁作业标准，不断扩大机械化清扫范围。加强物料堆场扬尘管理，确保各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等必须采取遮盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆等要及时清运。. 4、与秦岭相关政策的符合性分析 表1-4 项目与秦岭相关政策的相符性分析 相关政策; 政策要求; 本项目情况; 结论. 《陕西秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发[2020]13号）; ①核心保护区：主要为海拔2000m以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000m以内、主要支脉两侧各500m以内的区域； ②重点保护区：主要为海拔1500m至2000m之间的区域； ③一般保护区：一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。; 本项目与秦岭保护区位置关系图见附图1。据图可知，本项目不在秦岭核心保护区、重点保护区和一般保护区。; 符合. 5、与其他相关政策文件的符合性分析 表1-5 项目与相关政策文件的符合性分析 相关政策; 政策要求; 本项目情况; 结论. 《中华人民共和国河道管理条例》（2018.5）; 第二十四条 在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。 在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。; 本项目属洋县溢水河防洪工程，不涉及前述禁止行为。; 符合. 第二十五条 在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准： （一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥； （二）爆破、钻探、挖筑鱼塘； （三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施； （四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。; 本项目属洋县溢水河防洪工程，工程内容主要为堤防建设等，不涉及前述禁止行为。施工期砂石在河滩地等临时堆放，环评要求建设单位在施工前应报河道主管部门审批。; 符合. 第二十六条 根据堤防的重要程度、堤基土质条件等，河道主管机关报经县级以上人民政府批准，可以在河道管理范围的相连地域划定堤防安全保护区。在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。; 本项目属洋县溢水河防洪工程，不涉及前述禁止行为。; 符合. 《陕西省河道管理条例》（2024.5.30）; 第十七条 在河道管理范围内禁止下列行为： （一）修建围堤、阻水渠道、阻水道路； （二）倾倒弃置垃圾、矿渣、石渣、煤灰、泥土和其他废弃物； （三）种植阻水林木、高秆作物； （四）设置拦河渔具； （五）堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。 在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。; 本项目属洋县溢水河防洪工程，不涉及前述禁止行为。施工期砂石在河道内的河滩地临时堆放，本项目已取得水利局出具的同意在河道内进行洋县溢水河下溢水村至范坝村防洪工程的批复文件，详见附件。; 符合. 第十八条 在河道管理范围内进行下列活动，应当按照河道管理权限报水行政主管部门审批： （一）爆破、钻探、挖筑鱼塘； （二）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥； （三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者设置其他建筑设施； （四）在河道滩地开采地下资源、进行考古发掘； （五）其他影响河道和堤防安全的活动。; 本项目为洋县溢水河防洪工程，工程内容主要为堤防、护岸、涵管、排洪涵洞及踏步建设，会不可避免地涉及河道临时占地及施工，本项目已取得水利局出具的同意在河道内进行洋县溢水河下溢水村至范坝村防洪工程的批复文件，详见附件。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发[2019]15号）; 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。; 本项目属防洪工程类项目，经查溢水河段无流域综合治理规划和防洪规划。此外，项目满足省、市、县生态环境保护规划，且严格按照批复工程内容实施。; 符合. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021.3）; 第四节 加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。 第十三节 统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国。提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、地震等自然灾害防御工程标准，加快江河控制性工程建设，加快病险水库除险加固，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。; 本次防洪工程长度3.839km，通过新建或加高堤防、护岸、涵管、排洪涵洞及踏步等，可有效防止洪涝灾害，保护区域内居民生命财产安全，契合上述规划内容。; 符合. 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》（环办环评[2018]2号）; 第三条 工程选址选线、 施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本次防洪工程选址选线及施工布置不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地及其他生态保护红线等。; 符合. 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。; 针对本项目占地情况，后文提出了对应的水土流失和生态修复措施。同时根据工程内容，提出切实可行的废气、废水、噪声及固废防治或处置措施。; 符合. 《汉中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021.4）; 第十一章 持续改善生态环境质量 第三节 建设安全水利基础设施 实施防洪减灾工程。进一步完善汉江、嘉陵江、西汉水、褒河等主要支流防洪体系建设，新建加固重点流域堤防97.82公里; 本次治理河道为溢水河（下溢水村至范坝村段），属于汉江左岸一级支流，本项目的建设有利于完善汉江支流防洪体系。; 符合. 《中华人民共和国防洪法》（2016.7.2修正）; 第十七条 在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求； 第十九条 整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。; 经调查，溢水河段目前无防洪规划，防洪工程建设中将兼顾河道上下游、左右岸关系，项目施工不改变河水流向。; 符合. 6、与《陕西省大气污染治理专项工作方案（2023-2027）》、《汉中市大气污染治理专项工作方案（2023-2027）》、《洋县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》的符合性分析 表1-6 项目与其符合性分析 文件; 具体内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省大气污染治理专项 工作方案（2023-2027）》; 扬尘治理工程 加强施工期间扬尘管控，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。建成区内所有施工工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与住建部门联网。所有施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078—2017）》的立即停工整改。鼓励各县区推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。 加强堆场扬尘污染控制，建立物料堆场监管台账，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡和采取有效覆盖措施防治扬尘污染。装卸物料必须采取密闭或者喷淋等方式。易产生扬尘污染的物料堆场单位必须建设运输车辆冲洗设施，保持出入车辆干净，有效控制扬尘排放。; 本项目施工期进行洒水抑尘、砂石物料覆盖、缩短土地裸露时间等。运营期无废气产生。; 符合. 《汉中市大气污染治理专项工作方案（2023-2027）》; 符合. 《洋县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于陕西省汉中市洋县溢水河（起于下溢水村，止于范坝村），本项目地理位置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 溢水河位于汉江左岸，属汉江一级支流，发源于洋县溢水镇以北的大岩洞。由北向南纵穿窑坪，于阳坪两河口接纳三岔河，又流经花园、溢水、前湾、谢村、戚氏等乡(镇)街办，从戚氏街办七里店西南注入汉江。河道全长56km，流域面积317km2，河道平均比降22.5‰。经现场踏勘，溢水河下溢水村至范坝村段堤防缺乏统一规划，几乎没有完整的堤防，在下溢水村起始段右岸有685m干砌石，为村民自建，常年洪水冲刷，损坏严重，几乎没有完整的石坎，左岸没有堤防，均为自然土坎，本次工程上游从下溢水村桥开始，下游至108国道桥处，工程范围内两岸人口较为密集，农田面积大，常年遭受洪水灾害，严重影响群众的生活生产，制约当地经济发展，急需解决，并且两岸居民对实施防洪工程的愿望较为迫切。因此，本项目的建设十分必要。 此外，根据本项目初步设计报告可知，本次防洪工程农田保护面积为8000亩、人口保护数为8350人；治理区段防护等级为Ⅳ等，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，目前该类别需按报告表进行管理，因此建设单位委托我单位编制洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程环境影响报告表。 2、项目组成 根据洋县发展和改革局《关于洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程初步设计》（洋发改发[2022]325号）可知，本次工程内容为：综合治理总长3.839km，工程布置总长度5892m，新建堤防3305m，新建护岸2587m，修建排水涵管4处，排洪涵洞2处，下河踏步1处。溢水河河道左岸沿河道布置工程3005m（其中，新建堤防工程1681m，新建护岸工程1324m）；溢水河河道右岸沿河道布置工程2887m（其中，新建堤防工程1624m，新建护岸工程1263m），详见下表： 表2-1 项目组成一览表 项目名称; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 堤防、护岸工程; 根据堤防确定断面及各段上下游节点布置各段堤线，具体布置如下： 1、左岸 （1）左岸新建堤防Z51+485～Z53+166（1681m），在桩号Z53+166处与下游老堤防相接。 （2）左岸新建护岸Z53+166～Z54+363（1197m） 左岸堤线桩号Z53+166与上游坡式堤防相接，向下游顺坎布置，在桩号Z54+363处与下游与108国道旧桥相接。 （3）左岸新建护岸Z54+372～Z54+499（127m） 本段为108国道旧桥与新桥之间的老堤防，没有砌护，本次顺坎线布置护岸，上下游与新旧桥相接。 2、右岸 （1）右岸新建堤防Y50+835～Y51+688（853m） 右岸堤线桩号Y50+835与8#桥下游相接，在下游Y51+688处与高边坡相接，形成完整的防洪体系。 （2）右岸新建堤防Y52+413～Y53+184（771m） 右岸堤线桩号Y50+835与上游已成堤防相接，下游顺坎线布置，与原有老堤防相接。 （3）右岸新建护岸Y53+184～Y54+447（1263m） 本段为原有老堤防，迎水坡没有砌护，本次堤线沿老堤防坎线布置，下游桩号Y54+447与108国道旧桥相接。; 左岸起止桩号Z51+485~Z52+722，右岸起止桩号Y50+835~Y52+669）已开工建设，现场正在进行土石方开挖，堤防、护岸修建；其余为新建. 附属工程; ①排水涵管：在工程区Y52+558、Y53+806、Z52+743、Z52+139处分别设置4个排水涵管，该工程施工时会有涉水作业。 ②下河踏步：为方便管理，本次在左岸Z52+1391处设置下河踏步，M7.5浆砌石砌筑，M10水泥砂浆抹面，其单阶尺寸为宽0.3m×高0.20m，总宽2m。 ③排洪涵洞：在右岸桩号Y53+271、Z54+352处设置2处各修建一座排洪涵洞，预留出涵洞口，以便原来的排水渠穿过堤防，涵洞尺寸根据目前渠道的断面尺寸确定，底宽1.5m，高1.5m，上铺18cm厚C15预制砼盖板，侧墙和底板都用M7.5浆砌石砌筑。; /. 公用工程; 给水及 取水; 本项目河道内施工用水取自河道，生活用水依托周边住户给水设施。; /. 能源; 车辆和机械设备采用汽油或柴油作为能源，油品由专人配送，不在施工现场储存；运营期无需能源供应。; /. 供电; 项目用电由当地供电系统提供。; /. 辅助工程; 道路; 依托现有村道及县道，进行物料运输。结合工程内容，工区对外交通条件较好，只需对局部路面进行处理即可与公路接通，不再增设新的施工道路。; /. 施工营地; 项目建设临时施工营地，占地面积0.87亩，用作仓库及工棚占地、临时拌合站。项目员工均为本地居民，不设食宿; /. 环保 工程; 废气; ①施工期进行洒水抑尘、砂石物料覆盖、缩短土地裸露时间等。 ②运营期无废气产生。; /. 废水; ①施工期施工人员生活污水依托住户旱厕处理后用于农田施肥；养护用水通过吸收和自然蒸发后，无废水产生；建设单位计划在各个临时占地区出入口处设置简易洗车设施，洗车废水沉淀处理后回用。 ②运营期无废水产生和排放。; /. 噪声; ①施工期选择低噪声设备，合理布局以减小施工影响范围；禁止夜间施工，工程区运输车辆禁止鸣笛等措施。 ②运营期无噪声产生。; /. 一般 固废; ①施工期生活垃圾在施工区设垃圾桶收集后，送至附近垃圾收集点处置；施工开挖弃方用于涉水作业填筑围堰和导流，施工完成后回填至护岸坡脚并平整压实，施工结束后无弃方产生；地表清理产生的杂灌交由附近居民晒干后作为薪材。 ②运营期无固体废物产生。; /. 生态; ①施工期临时占地0.87亩，均为河滩地，用作仓库及工棚占地、临时拌合站。施工时不得超出河道管理范围；施工期做好水土保持工作；制定动植物保护方案；严格落实生态保护措施，避免施工废气超标、废水和固废进入河道影响大气环境和水生生态；做好施工临时用地的生态恢复工作。 ②运营期无相关生态环保措施。; /. 3、项目施工期机械设备计划表 表2-2 主要施工机械设备配备计划表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 挖掘机; 1.0m3液压反铲; 4台. 2; 装载机; 1.0m3轮胎式; 4台. 3; 自卸汽车; 15T; 4台. 4; 推土机; TY-100; 4台. 5; 压路机; 5~8t; 4台. 6; 蛙式打夯机; 2.8kw; 6台. 7; 翻斗车; 1m3; 12台. 8; 砼搅拌机; 0.4m3; 6台. 4、防洪标准 依据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），结合工程保护区实际情况，按保护对象的重要程度，确定设计洪水标准。本次溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程堤防防洪标准为10年一遇，堤防工程等级为5级。10年一遇设计洪峰流量480m³/s。 5、施工组织设计 （1）施工组织计划 本项目已于2024年6月开工建设，计划于当年11月底完工（工期共计6个月）。 （2）施工条件 ①地理位置及交通条件 工程地处距洋县县城10公里下溢水村至范坝村溢水河附近，有西汉高速、108国道及乡级公路横穿，施工车辆可利用现有公路直达各施工区域，对外交通运输十分便利。 ②水文气象条件 溢水河设有长滩水文站，建于1958年6月，控制流域面积237k㎡，控制溢水河流域74.7%，溢水河流域属北亚热带内陆性季风气候，四季分明，气候温和湿润。年平均气温14.5℃，最高气温38.7℃，最低气温-10.1℃。年平均日照1752.2小时，日照率39%。据洋县气象站资料统计，多年平均气温14.5℃，极端最低气温-10.1℃，极端最高气温38.7℃，最大冻土深度28cm，多年平均风速1.4m/s，最大风速18m/s，风向NW。 ③工程地质条件 工程区位于汉中盆地东部北缘，南部为汉江冲、洪积平原，主要为汉江及其支流阶地组成的河流冲积地貌。北部则为秦岭山地之南坡。由南向北地形由丘陵逐渐转变为低山～中山，高程800～1200m。区内溪流众多，切割强烈，山高坡陡，植被茂盛。 溢水河位于汉江左岸，属汉江一级支流，发源于洋县窑坪乡以北的大岩洞。由北向南纵穿窑坪，于阳坪两河口接纳三岔河，又流经花园、溢水、前湾、谢村、戚氏等乡(镇)，从戚氏乡七里店西南注入汉江。发育有三级基座阶地，阶地堆积物具二元结构，上部为壤土、黄土状壤土，下部为卵石层。 工程区地下水属松散孔隙潜水，主要贮存于砂、中细砂及卵砾石层中，储量丰富。地下水位埋深浅。环境水对普通硅酸盐水泥无侵蚀性。 河堤背水侧地形平缓，施工临建设施、辅助企业和堆料场地可根据施工需要沿程布设，施工场地条件较好。 ④材料、动力和生活供应条件 工程区位于洋县城区附近，所需钢材、木材、水泥等可就近采购。场区内水电供应充足。工程施工用电量不大，可就近利用当地工农业供电网络供电。施工用水可就近从河道取水，生活用水可就近接自来水。砂砾骨料、石料等可就近料场选用。 ⑤工程布置特性 工程位于溢水河下溢水村段河道两岸，工程上起下溢水村桥，下至范坝村108国道新桥。本次设计工程布置总长度5892m。 （3）施工导流 ①导流标准 依据《堤防工程施工规范》（SL260—2013）第3.0.2条，导流洪水标准为5～10年一遇洪水。结合本工程实际，选5年一遇枯水期洪水作为导流洪水标准，导流流量10.1m³/s。 ②导流方式及排水 本次设计由于拟采用束窄河床分段围堰法进行施工导流。围堰将施工段围住，形成基坑。基坑内渗水，集中抽排。 ③导流建筑物形式 本次拟定导流围堰靠近堤防一侧坡脚距堤内侧基坑开挖线顶部水平距离1.0m，然后按照曼宁公式推算出17#～22#各天然断面导流最大水深介于0.63m～0.75m之间，堰前水深介于0.10m～0.60m之间。本次在计算水深以上加0.50m安全超高，即围堰堰顶高程。 导流围堰由砂砾料填筑而成，堰体顶宽1.5m，临水坡和背水坡坡比均为1：1，临水侧堰面铺设一层防渗土工膜。根据测量河道地形图、横断面图和计算的堰顶高程，确定本次设计围堰总长度2321m，筑堤围堰7440m³，土工膜面积7605㎡，施工抽排300台班。 （4）主体工程施工 主体工程施工包括机械清表、基础开挖、基础回填、堤身回填、浆砌石挡墙砌筑等。 ①机械清表 堤防清表及杂物废渣清除，采用1m3反铲配合10t自卸汽车实施。主要清除的项目有原堤防护坡，堤基表层不合格土、杂物等必须清除，清表厚度不小于0.3m，清除的弃土、杂物、废渣等运至指定地点堆放。拆除、清表全部采用机械施工，人工局部修整、配合。 ②基础开挖 基槽开挖采取挖掘机与人工相结合的开挖方式，为了不扰动槽底，当挖掘机挖至距槽底30cm处时，人工挖掘剩余的土方。施工中应防止地面水流入槽内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。 ③基础回填 基础回填以机械为主，人工为辅。挖至槽底标高后，晾槽，回填砾石，然后进行墙前平铺。 ④浆砌石工程 挡墙浆砌石采用自卸车运料，人工装料、砌筑。石料砌筑前，将其逐个检查，要将表面泥垢，表苔、油质等冲刷清洗干净，并敲除软弱边角。砌筑时，石料必须保持湿润状态。 砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆，骨料级配应满足要求，坍落度及抗压强度应满足规范要求。 （5）土石方平衡 结合工程内容，本次防洪工程施工期土方平衡见下表： 表2-3 土方平衡计算表 单位：m3 机械清基; 背坡土方回填; 河道外路基回填; 弃料. 217207.87; 161121.076; 56086.794; 0. （6）施工占地 根据项目初步设计报告可知，项目施工占地包括永久占地、临时占地。永久占地指防洪工程修建后占地，临时占地包括施工临时道路、临时拌合站等。工程土地利用情况详见下表： 表2-4 工程土地利用类型汇总表 单位：亩 永久占地; 临时占地. 河滩地; 搅拌站 仓库及工棚占河滩地. 47.7; 0.87. 备注：永久占地中的河滩地上分布有农田和林地，属河道管理范围，为邻近村民自行在河道内的种植行为. 6、项目工程特性表 表2-5 工程特性表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 一; 水文. 1; 流域面积. 1.1; 全流域; km2; 317. 1.2; 工程区末端断面; km2; 316.10. 2; 多年平均年径流量; 亿m³; 1.17. 3; 洪峰流量. 3.1; 工程末端断面; m³/s; 480; P=10%. 4; 导流流量; m³/s; 10.1; P=20%. 二; 工程设计指标; 级; 4. 1; 新建堤防; m; 3305. 2; 新建护岸; m; 2587. 三; 工程效益指标. 主要保护耕地的8000亩，10个企事业单位，3所学校，8350人. 四; 主要建筑物. 1; 地基特性; 卵砾石、砂岩; 位于河漫滩及一、二级阶地. 2; 地震基本烈度; 度; Ⅵ. 3; 堤顶宽度; m; 3.8; 含墙顶宽0.8. 4; 堤身回填; 砂砾石; 相对密度不小于0.6. 五; 施工. 1; 主要建筑材料. 1.1; 水泥; t; 6224. 1.2; 砂子; 万m³; 1.16. 1.3; 块石; 万m³; 1.57. 2; 施工临时房屋; ㎡; 200. 3; 施工围堰; m³; 7440. 4; 施工占地. 4.1; 永久占地; 亩; 47.7. 4.2; 临时占地; 亩; 0.87. 4.3; 占地补偿; 万元; 48.98. 5; 施工期限. 5.1; 总工期; 月; 6. |
| 总平面及现场布置 | 本项目为溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程建设，起于下溢水村，止于范坝村处。从起点处开始，沿下溢水河从上游到下游进行工程建设，主要进行堤防、护岸、排水涵管、排洪涵洞、下河踏步等建设，项目施工平面布置详见附图3。 施工场地布置本着少占耕地，因地制宜、合理布局，加快工程建设、降低环境污染的原则，综合考虑进行施工布置。既要有利于生产，又要方便生活，易于管理。 本次防护工程设计总的原则是因势利导，在现状河流已形成的河床河势的稳定形态下，对无堤河段新建堤防，保护现有土地、居民安全；对已有堤防，但堤防质量不满足要求的河段进行拆除重建；对堤距不满足要求的，经计算后进行后退重建或改建；对于堤路结合河段，且路肩挡墙基础完好，内侧已形成老滩的河段，维持现状；对于河流紧邻高崖河段，且河床基本稳定，维持现状。 |
| 施工方案 | 本项目为防洪工程，不属于工业污染类项目，其环境影响主要表现在施工期。工程施工期间将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，建设项目在施工阶段对生态环境的影响表现在占地、水土流失、陆生生态、水生生态等方面影响；建成运营期间，无污染物产生，工程运营期将主要发挥防洪功能，提高防洪标准，解决了沿岸的防洪保障，减少水土流失。因此，本次仅分析施工工艺及施工期产污情况。 - 施工工艺流程简述 图2-1 防洪工程施工工艺流程及产污环节图 二、主体工程施工 1、堤防工程施工 （1）清基：对现状地面表层统一清30~50cm，地表的杂灌和杂草必须清除，以确保填筑面与基础的紧密结合。 （2）基础开挖：堤防基础开挖采用机械、人工相结合，接近基础设计高程时尽量采用人工清理，避免扰动原状土层。 （3）砂砾石填筑：严格按设计要求选用相应级配的砂砾料，不含腐殖质或其他杂物，每次填筑厚度控制在30~50cm，沿堤线水平铺填，砂砾料必须采用机械碾压密实，回填质量符合设计及相应的规范、规程要求，并做好施工和质量检测记录。 （4）混凝土肋带浇筑： ①为保证工程质量，模板均采用机制九夹板，φ48×3.5钢管轧头以钢代木支撑体系，模板隔离剂选用白色粉状脱模粉1：16用水稀释后涂刷均匀。 ②基础支模时按已经复核的模板边线进行支模，边模采用钢管斜撑加短桩固定，中间用钢管扣件支撑相互拉结固定。 ③浇捣混凝土 本工程采用混凝土通过临时拌合站自制，这种方式既可以节约成本，又可以确保混凝土质量，同时也能确保混凝土的供应满足连续施工的要求。 a.浇筑混凝土前，应先抽干基坑（槽）内的积水，并清除垃圾和杂物。对于模板的缝隙和孔洞要预先堵严。 b.混凝土应连续浇筑，浇结施工缝处混凝土前要将浮石凿掉，用水冲洗干净并保持湿润，水平施工缝先铺5~10mm厚与混凝土强度等级相同、去掉石子的水泥砂浆后，再继续浇筑混凝土。 ④混凝土养护 混凝土浇筑完12小时后，应加以覆盖和浇水，普通混凝土浇水养护不少于7天，浇水次数以保证混凝土处于足够的湿润状态。 （5）连锁护坡砌块： 铺设联锁护坡砌块前先确定第一块生态砌块所放的位置，确定第一块生态砌块位置后，用经纬仪作出垂直、平行水流方向两条线，用水准仪找平，挂线开始铺设。铺设生态砌块一般在左下边沿或右下边沿水流方向开始铺设两行，长约10m，然后再45°角斜向上铺设。连锁式生态砖护坡上覆土种草，兼顾生态景观设计实施。 - 草皮护坡 人工植草（撒草籽）采用人工施工，草种以当地适生草种为主。 2、附属工程施工 （1）排涝涵管 依据《室外排水设计规范》（GB50014-2014）中3.2.1推荐的公式，本次在工程区Y52+558、Y53+806、Z52+743、Z52+139处分别设置4个排水涵管。根据各个涵管不同的控制面积分别求出不同的流量。具体设计见涵管特性表2-12。 Qs—雨水设计流量（L/S）； q—设计暴雨强度〔L/(s·hm2)〕； ψ—径流系数； F—汇水面积（hm2）。 表2-6 涵管特性表 编号; 设计桩号; 汇水面积; Ψ; q; 流量; 管径; 总长度; 备注. hm2; /; L/(s•hm2); L/S; mm; m; m. 1; Y52+558; 2.3; 0.35; 9.5; 7.6; 600; 12; 沙袋封堵. 2; Y53+806; 1.6; 0.35; 9.5; 5.3; 600; 12. 3; Z52+743; 2.4; 0.5; 9.5; 11.4; 600; 12. 4; Z52+139; 2.1; 0.5; 9.5; 10.0; 600; 12. （2）排洪涵洞 在右岸桩号Y53+271、Z54+352处设置2处各修建一座排洪涵洞，预留出涵洞口，以便原来的排水渠穿过堤防，涵洞尺寸根据目前渠道的断面尺寸确定，底宽1.5m，高1.5m，上铺18cm厚C15预制砼盖板，侧墙和底板都用M7.5浆砌石砌筑。 （3）踏步 为方便管理，本次在左岸Z52+1391处设置下河踏步，M7.5浆砌石砌筑，M10水泥砂浆抹面，其单阶尺寸为宽0.3m×高0.20m，总宽2m。 ### 3、施工时序及建设内容安排 参考类似工程的施工经验，结合工程特点和地形条件，施工以机械为主、人工为辅的原则。项目工程拟于2024年11月底前竣工。 三、产污环节 项目施工期的污染因子主要有： ①废水：生产废水、生活污水；②废气：清基、开挖和填筑过程中施工扬尘、运输车辆的道路扬尘、临时占地区粉尘、施工机械的燃油尾气、临时拌合站废气；③噪声：施工噪声、设备运行噪声、运输车辆噪声；④固废：清除物、生活垃圾； ⑤生态影响：工程占地、植被破坏、水土流失等。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、大气环境质量现状 （1）常规污染物判定 项目评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准。项目所在区域常规污染物判定优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《环保快报（2023-9）2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，洋县空气优良天数334天，本次引用环保快报的监测数据来评价项目所在区域内环境质量现状，见表3-1。 表3-1 项目所在区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35%; 达标. CO; 保证率日平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5%; 达标. O3; 90%保证率8小时平均质量浓度; 118; 160; 73.8%; 达标. 从2023年环境空气质量监测数据来看，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中各评价指标进行判定，区域大气环境质量现状达标。 （2）特征污染物 由于本项目环境影响主要集中在施工期，且特征污染物为总悬浮颗粒物（本次以TSP计），因此建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测技术有限公司于2024年6月12日至6月14日对项目区域内TSP进行了环境空气本底监测，监测时，本项目处于开工状态。根据工程内容选择代表性监测点位（本项目监测点位图详见附图4），监测结果如下： 表3-2 特征污染物监测点位基本信息表 监测点 名称; 监测点坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对 方位; 相对最近施工点距离/m. X; Y. 防洪段西侧下溢水村住户处环境空气监测点; 727953; 3679259; TSP; 2024.6.12-6.14; N; 133. 防洪段中部环境空气监测点; 729719; 3677964; E; 70. 表3-3 特征污染物现状监测结果 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 防洪段西侧下溢水村住户处环境空气监测点; TSP; 24h; 0.3; 0.156~0.266; 88.7; 0; 达标. 防洪段中部环境空气监测点; 0.173~0.234; 78; 0; 达标. 由上表可知，项目区特征污染因子TSP浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准（TSP0.3mg/m3），区域大气环境质量良好。 二、水环境质量 项目所在区域最近地表水体为溢水河。为了解项目区地表水环境质量现状，建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测技术有限公司进行了地表水环境本底值监测。共设两个监测断面（详见附图4），分别位于防洪段起点上游600m处、防洪段终点下游50m处，监测时间为2024.6.12-6.14，监测结果见下表： 表3-4 区域地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 序号; 监测因子; 监测断面; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值. 防洪段起点上游600m处; 防洪段终点下游50m处. 1; pH值，无量纲; 7.9~8.0; 8.1~8.3; 6~9. 2; 化学需氧量; 10~12; 12~14; ≤15. 3; 五日生化需氧量; 2.0~2.4; 2.6~2.8; ≤3. 4; 氨氮（NH3-N）; 0.228~0.247; 0.467~0.480; ≤0.5. 5; 石油类; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 6; 悬浮物; 7.7~8.9; 9.0~9.7; /. 注：“L”表示未检出. 根据上表可知，除悬浮物无标准外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类区标准。 - 三、声环境质量 - 为了解施工区段声环境质量现状，建设单位委托汉环集团陕西名鸿检测技术有限公司于2024年6月12日对施工段附近住户进行了声环境质量本底监测，监测时，本项目处于开工状态。根据工程内容选择代表性监测点位（见附图4），监测结果如下： 表3-5 施工区段声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测时间 监测项目; 2024.6.12; 标准限值; 结果评价. 昼间; 昼间. 防洪段西侧住户处监测点; 52; 60; 达标. 防洪段北侧住户处监测点; 51; 60; 达标. 由上表可知，施工区段各监测点位声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。因此，项目区域声环境质量良好。 - 四、评价区生态现状 1、主体功能区划 根据《陕西省主体功能区划》，项目工程评价区属“国家层面重点生态功能区—秦巴山地生物多样性生态功能区”（详见附图5），该区的主体功能是维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。保护和发展方向为： ——加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。 ——严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，保护生态系统与重要物种栖息地，防止外来有害物种侵害，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡。 ——加大城镇生活污水垃圾处理和工业点源污染治理力度，减少农村面源污染，确保主要河流水质保持在II类以上。 ——围绕特色农产品基地建设，加强茶叶、食用菌、林果、蚕桑、中药材、蔬菜、生猪等规模化种植养殖，推进标准化生产和精深加工。积极发展生态旅游、文化旅游和休闲观光游。 ——发展太阳能、生物质能等新能源，推广沼气、地热等清洁能源，在保护生态和群众利益前提下，科学开发汉丹江、嘉陵江流域水能资源。按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。 ——建立自然灾害应急预防体系，加强对灾害多发区的监测，提高防灾减灾能力。完善城镇体系，引导山区人口向县城、重点镇和条件较好的中心村转移。 结合施工区现状和施工内容可知，本项目不涉及毁林开荒、滥采、滥伐等行为，因此满足陕西省主体功能区划相关要求。 2、生态环境区划 根据《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕115号），陕西省共划分为4个生态区（一级区）、10个生态功能区（二级区）、35个小区（三级区）。 项目工程评价区属于：汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区—汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区和汉中盆地城镇与农业区（详见附图6）。 该区生态敏感性特征及生态保护对策为：汉江北岸众多河流的上中游、水源涵养功能极重要，水土流失较严重。保护天然次生林，退耕还林，控制水土流失。 本项目严格落实初设报告中提出的水土流失防治方案，施工结束后及时对临时占地区进行平整复垦和植被绿化，以有效控制施工区水土流失现象。 3、水土流失现状 本项目主要施工区域集中在洋县溢水河区域，对比陕西省水土保持区划成果可知，项目所在区域为汉中盆地微度水蚀蓄水保土区（附图7）；结合《土壤侵蚀分类分级标准》中土壤侵蚀类型区的范围及特点可知，工程所在区域水土流失类型以水力侵蚀为主。 根据现场调查，项目区溢水河和河滩围垦零散分布有少量生活垃圾，河道植被丰富度及覆盖度一般，坡面存在少许裸露现象，受雨水冲刷易导致水土流失。 - 陆生生态现状 根据实地调查，项目区域内不涉及国家级、省级重点保护植物。陆地植物多由落叶树种组成，夏季叶茂，冬季落叶，常见树种有椿、榆、白杨、中槐、泡桐、法桐等树种，混生有赤松、红松、油松等。群落层次简单明晰，分为两层，上层为乔木冠层，林冠整齐，下层为草本层。群落季相变化明显，冬季，乔木全部落叶；春季，林下草本层借光照良好，首先开花；夏季，乔木枝繁叶茂，林冠郁闭，光照减弱，喜光草本植物枯萎，喜阴草本繁衍；秋季，树叶凋零。河道外主要以人工生态系统为主，防洪工程占地区目前主要为河滩地和耕地，植被类型为常见杂灌木、草本植物（白茅、野青茅、大油芒等）；河道湿地植物种类主要为香蒲、水蓼、水芹等；施工河段外侧主要为农田生态系统，分布有小麦、水稻、玉米等粮食作物。 5、动物分布现状 根据现场踏勘及查阅资料可知，朱鹮为国家一级保护动物，项目东北侧 645m处主要为陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区，是朱鹮的游荡区，不属于栖息地和繁殖区。治理河道周边由于植被较稀疏，无野生高大乔木分布，大型野生动物缺少庇护场所，且河道周边存在人为活动影响，因此项目区域周边无大型野生动物活动，区域动物主要为小型昆虫、鼠类、蛇类以及常见鸟类等。 6、流域现状 溢水河位于汉江左岸，属汉江一级支流，发源于洋县溢水镇以北的大岩洞。由北向南纵穿窑坪，于阳坪两河口接纳三岔河，又流经花园、溢水、前湾、谢村、戚氏等乡(镇)街办，从戚氏街办七里店西南注入汉江。河道全长56km，流域面积317km2，河道平均比降22.5‰。 溢水河流域面积为317km2，工程区以上流域面积316.10km2。本次查得溢水河流域面积重心处的多年平均年径流深=370mm，计算控制断面多年平均径流量为1.17亿m³。项目区水系图见附图8。 7、水生生物现状 通过现场调查以及查阅相关资料，溢水河水生生物资源丰富，主要包括以下几类： ①鱼类：溢水河是汉江左岸一级支流之一，拥有较为丰富的淡水鱼类资源，如鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、青鱼等，施工河段不涉及重点保护鱼类。 ②水生昆虫：溢水河水生昆虫种类繁多，包括蜉蝣、蜻蜓、蚂蚱、水黾等。这些昆虫不仅是水生生态系统的重要组成部分，还为鱼类和其他水生动物提供了丰富的食物来源。 ③水生爬行动物：溢水河水生爬行动物较少，主要有一些水蛇、水龟等物种。 ④水生两栖动物：溢水河水生两栖动物种类较多，包括青蛙、蟾蜍等。这些动物在生态系统中扮演着重要的角色，对水生生态系统的平衡和稳定有着重要作用。 ⑤水生植物：溢水河的水生植物主要包括挺水植物、浮叶植物和漂浮植物。 a.挺水植物：这类植物的根和茎生长在水底土壤中，而叶片和花朵则挺出水面。例如荷花、蒲草、芦苇等。 b.浮叶植物：这类植物的根和茎生长在水底土壤中，但叶片漂浮在水面上。例如睡莲、萍蓬草、荇菜等。 c.漂浮植物：这类植物没有根或根不固着于水底土壤中，而是随水流漂浮。例如槐叶苹、满江红、水鳖、浮萍等。 综上，溢水河水生生物资源丰富，涵盖了鱼类、水生昆虫、水生动物和水生植物等多个类别。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场调查，项目已开工建设，现场无建筑垃圾和生活垃圾。除此之外，剩余工程均未开始建设，治理段落未发现与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目环境保护目标如表3-6所示，具体分布情况见附图9。 表3-6 项目环境空气保护目标一览表 环境 要素; 防洪区段; 坐标; 保护对象; 保护规模; 方位; 与工程最近距离/m; 环境功能区. X; Y. 环境空气; Y50+835~Y51+688; 727783; 3679522; 下溢水村住户; 约2000户; W; 80; 二类区. Y53+134~Y54+447; 729741; 3677359; 上范坝; 约800户; S; 374. 730261; 3677112; 下范坝住户; 约850户; S; 369. 表3-7 生态环境敏感目标一览表 保护目标名称; 位置关系; 保护目标要求. 生物; 项目占地区及周边的植被和野生动物、施工河段水生生物; 植被可通过绿化措施得到恢复，不破坏生物的多样性和生态系统的完整性；. 溢水河水生 生物; /; 确保洋县溢水河生态系统功能不降低、生物多样性不降低. 水土流失; 施工永久占地、临时占地等; 项目建成后可提升区段防洪效果，减少水土流失. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； 2、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 二、污染物排放标准 1、废气：施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中要求；运营期无废气产生。 2、废水：施工期生活污水综合利用不外排，车辆冲洗废水循环利用，不向地表水体排放；运营期无废水产生。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期无噪声产生。 4、固废：一般固废堆放场所要符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；运营期无固废产生。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、工程施工期生态环境影响分析 ### 1、生态影响分析 建设项目在施工阶段对生态环境的影响表现在占地、水土流失、陆生生态、水生生态等方面影响。 ### （1）占地方面 ### 建设工程施工期占地主要体现在两方面：永久占地和临时占地，占地类型和占地面积情况如下： 表4-1 项目工程土地利用类型汇总表 单位：亩 占地类型; 建设工程. 永久 占地; 河滩地; 47.7. 合计; 47.7. 临时占地; 河滩地（仓库及工棚占地）; 0.27. 河滩地（临时拌合站）; 0.6. 合计; 0.87. 注：临时拌合站实际包含物料堆放区和混凝土拌合区；现状踏勘永久占地中河滩地上分布有农田和林地，均在河道范围内，属河道管理范围，为邻近村民自行在河道内的种植行为. 根据上表统计，本次建设工程永久占地为47.7亩，临时占地0.87亩。永久占地主要为堤防护岸，临时占地主要为临时道路和临时拌合站。其中永久占地对植被的破坏程度是长期的、不可恢复的；临时占地对植被的影响是短暂的，但仅为施工期影响，待施工结束后，建设方及时进行复垦、平整，恢复地表植被，可有效减轻对该区域的生态环境影响。 综上，环评要求施工中应严格控制用地红线，合理选择临时道路和临时拌合站位置，租用当地民房作为项目办以减少新增占地；此外，项目仅在施工期内较短时间内影响土地利用，通过施工期绿化作业以及后期加强管理以及自然恢复，防洪治理区段土地利用状况不会发生改变，仍可保持原有使用功能，不会对环境造成影响。 ### （2）水土流失方面 水土流失影响主要表现在3个方面： ①施工过程中对地表的扰动，在一定程度上破坏了原有地貌和植被，损坏原有水土保持设施，形成土层松散、表土抗蚀能力减弱，使土壤降低了原有的固土保水能力。 ②项目设计生态护堤工程，在实施过程中，若管理不善，将会造成泥沙入河，随水流带入下游，不但造成水土流失，亦将致使水质下降。 ③项目建设完成后，堤防建设将能够明显减缓原有水土流失情况，总体表现为正效应。 综上，预计施工期会有一定水土流失，在采取上述水土保持措施后，水土流失可控，待施工结束后影响转为正效应。 ### （3）生态系统影响分析 ①生态系统生物多样性和完整性的影响分析 工程占地、地表开挖导致植被破坏，导致评价区一段时间内植物数量减少，施工区域破坏植物种类皆为当地常见杂灌，因此本项目实施不会使植物多样性减少。同时，施工影响范围内，评价区内动物会迁移远离施工占地区，但不会在评价区内消失。随着施工期结束，植被逐步恢复，动物逐渐回归，生态系统完整性也最终得到恢复。 因此，本项目对评价区生态系统生物多样性和完整性影响较小。 ### ②陆生植物方面 本项目对评价区植被的影响主要体现在施工期建设占地及直接影响区植被的清除导致植被面积的减少。工程建设会减少评价区植被的面积和植物植株数量，但施工区主要占地区域植被类型简单，河滩地植被覆盖率较低，河堤占地区主要为常见杂灌。由于本次总占地面积较大，但占地范围内植物皆为常见种类，单位面积生物量较低，项目建成后通过撒草籽进行绿化，预测本工程对评价区植被减少数量和面积影响较小。同时，工程建设扰动地表，可通过控制施工红线，减少破坏面积，水土保持治理以及植被的逐渐恢复，进一步减少项目对植被的影响。 根据实地调查，项目工程建设占地区域的物种主要为杂灌木和草本植物等，基本为广泛分布的植物类型。施工建设虽会清除占地区的植物，但施工结束后，可通过人工辅助植被恢复。 综上，从物种多样性的角度分析，施工占地区域原有植物被其他种类取代，但施工期评价区内只是局部区域的损失，且占地区原有皆是当地常见物种，对整个评价区和保护区而言，本次施工影响十分微弱，不会造成评价区植物物种种类的消失和减少，其影响较小。 ### ③陆地动物方面 根据现场踏勘及查阅资料可知，项目施工对区域动物的影响分析如下： A.影响方式 a.栖息地破坏 工程占地直接侵占和破坏野生动物栖息地，造成占地区部分动物夜栖地、隐蔽地、觅食地和巢穴破坏。施工期间人为活动主要集中在工程施工区域，间接影响区域建设活动，人为活动很少，对其干扰和影响有限，不会造成野生动物大范围的迁徙和种群威胁。施工不会明显改变区域野生动物的种群数量和结构，种群数量变化不大。 b.施工噪声的影响 施工期受机械噪音和人为活动噪声干扰，区域内活动的野生动物，在受到噪音惊扰后会立即藏匿到安全生境里，经过短暂适应期后会逐渐适应这种影响，而不会大面积迁移。部分野生动物对机械声、车辆声音、人为活动的声音极为敏感，一旦受到惊扰，即刻逃离，造成工程区邻近区域数量暂时减少，待噪音消失后，会逐步自行回归。 c.人为活动的影响 施工人员人为捕捉、机械损伤，都会对野生动物的种群数量造成一定的不利影响，受影响的主要是行动较慢的动物，如蟾蜍类、蛙类。其他的鸟类、爬行类和小型兽类行动较为敏捷，受到机械损伤的可能性极低。同时，若不加强管理，施工人员捕捉也是造成野生动物伤害的主要因素。 B.影响预测 根据上述分析，未建工程实施过程中对野生动物原有栖息地或觅食地将造成一定时间的占压和破坏，施工噪声惊扰、人为破坏都将使区域动物远离，但是项目实施结束后：植被逐渐恢复，野生动物亦将逐渐回归，在河道内栖息、觅食、游荡，预测恢复后野生动物生存环境转好，种群数量将增加。总的来看，不会引起评价区内兽类物种丰富度的减少，也不会引起种群个体数量发生很大变化，对于整个保护区而言，兽类物种丰富度亦不会减少，影响预测较小。 ④水生生物方面 根据项目施工方案和内容可知，本项目箱涵施工过程中存在涉水作业，涉水区域施工时对水生生物的影响分析如下： a.对浮游植物的影响 由于本项目涉水施工作业范围小，故影响范围较小，且浮游植物繁殖速度快，施工结束后浮游植物的数量将会逐步恢复，因此施工对项目区浮游植物的影响较小。 b.对浮游动物的影响 项目工程涉水施工对水体搅动及可能的水质环境污染将使施工作业点及附近的浮游动物的种类数量减少或消失。但项目施工扰动范围有限，加之浮游动物的繁殖速度快，受光照、温度等的影响大，因而工程施工不会对评价区内浮游动物造成不可逆的破坏。此外，项目施工影响短暂，施工结束后其影响将随之消失。 因此，工程施工虽然会使浮游动物的生物量有一定的减少，但这种影响也只是局部的和暂时的。 c.对底栖生物的影响 项目施工对底栖动物的影响因素主要是设施施工对水体搅动造成的底栖动物的损伤，造成施工作业点底栖动物的消失。但项目工程扰动面积有限，对底栖动物的损伤不会导致评价区河段底栖动物的种类的消失及数量发生显著变化，因此由于施工影响范围有限，一段时间之后，施工区域生态效应作用将会逐渐形成新的平衡，底栖生物将会恢复。 d.对鱼类的影响 经现场调查以及查阅资料可知，本项目涉水施工段无鱼类三场（产卵场、索饵场和越冬场）和洄游通道分布，故施工对鱼类资源和生境不会产生较大影响。考虑到涉水作业为点状工程、作业范围相对较小，施工期虽短暂地扰动其生境，但鱼类的规避能力较强，在受到影响后会迁移至下游水域，对其影响较小。此外，随着施工结束，对水体扰动及鱼类的影响随之消除，鱼类会回归，总体而言项目施工对鱼类影响不大。 二、地表水环境影响分析 1、生活污水：本项目施工人员为当地民工，项目区不设食宿。项目施工高峰人数约为150人/d（高峰期较短，施工期内平均每天约60人），施工期6个月（每个月施工20天）。工人每人每天用水量按30L计算，则项目生活用水量为1.8m3/d，产污系数取0.8，则项目生活污水产生量为1.44m3/d（施工期合计产生172.8m3）。施工期生活污水依托周边住户旱厕处理后，用于周边农田施肥，不外排。 2、施工废水：根据工程分析可知，由于养护用水通过吸收和自然蒸发后，无废水产生，故施工期废水主要为车辆冲洗废水。建设单位拟在各临时拌合站内设置简易洗车设施一套，冲洗废水经沉淀后回用（由于冲洗水中主要污染物为悬浮物，且冲洗用水对水质要求不高，故可回用）。 - 废气影响分析 1、施工粉尘影响分析 （1）土方开挖及车辆运输粉尘 施工区粉尘主要来自工程土方开挖及车辆运输等，主要污染物为粉尘。根据部分水利工程各类施工活动的调查结果，建材堆场、运输卡车行驶过程中产生的扬尘是本工程最主要的大气污染源，工程高峰期扬尘产生量约为200～400 mg/m3。其中，建材堆场可看作无组织排放源，其起尘量与物料种类、性质及气象条件等诸多因素有关，运输车辆行驶扬尘与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和积尘湿度等因素有关。产生扬尘的工种大多持续时间较长，在各个施工阶段均存在。 施工扬尘的产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，在风速大于3m/s时，施工过程会有扬尘产生。这部分扬尘大部分在施工场地附近沉降。根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在施工场地及其下风向 0~50m为较重污染带，50~100m为污染带，100~200 m为轻污染带200 m以外对空气影响甚微。因此，施工扬尘影响范围主要在施工地点周围50 m内。根据项目初步设计文件，施工场地对内、外交通系统利用现有交通道路，实现施工现场与场外人员、材料、设备的转运，道路扬尘影响范围在路两侧各50m区域，尤其是沿路第一排房子；沿途经过的居民区，施工运输道路扬尘会对临路的这些居民区造成较大的影响，在大风天更为明显，细粉尘会悬浮在空中，形成“粉尘雾”。因此，建设单位和施工单位也应重视施工现场的防尘措施，运输道路及主要的出入口应经常清扫、洒水降尘，并进行车辆冲洗；此外，还应尽量缩小施工扬尘影响范围，以减轻扬尘对环境的污染。 （2）临时占地区粉尘 根据建设单位介绍，临时拌合站主要进行物料堆存和混凝土拌合。因此该区域粉尘主要为物料装卸及堆存、混合搅拌。 ①砂石料装卸粉尘 源强核算：根据初设报告，建设工程砂石料需求总量约为100000t，物料通过汽车输送至临时占地区内，通过卡车倾倒的方式完成卸料，过程中会有粉尘产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章“粒料加工厂逸散尘的排放因子”中资料，在没有防护措施的情况下，砂和砾石卡车卸料粉尘排放系数为0.01kg/t，项目工程砂石料用量约100000t，则砂石料堆场卸料粉尘施工期产生量约为1.00t。 治理措施：砂石料装卸过程中尽可能控制高度和洒水，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水后，可达到74%的控制效率（控制效率来源于《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4），同时堆场全覆盖的情况下有60%的阻隔效率（阻隔效率来源于《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5），则新建工程砂石料卸料过程粉尘排放量约为0.10t。 可行性分析：由于无本项目所属行业排污许可申请与核发技术规范相关规定，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法和《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录分析，物料装卸料过程中通过控制装卸高度、使用喷雾降尘和堆场全覆盖的措施可行。 ②水泥装卸粉尘 根据建设单位介绍，未建工程施工期采用袋装水泥，正常情况下不易起尘。临时占地内装卸时，注意控制装卸高度，轻拿轻放，避免粗放作业，对周边环境影响较小。因此，本次不对水泥装卸粉尘进行定量分析。 ③堆场粉尘 砂石料堆场、水泥堆场均应进行覆盖处理，再采用喷洒水除尘等措施后，原料堆场堆存扬尘产生量较小。因此，本次不再对堆场堆存粉尘进行定量分析。 ④物料混合搅拌粉尘 源强核算：水泥和砂石在搅拌机中混合搅拌过程中会产生废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业“混凝土制品”—物料混合搅拌工序可知，颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品。 治理措施及排放情况：砂石料、水泥与水同时加入搅拌机内，搅拌机运行过程处于全封闭状态，同时在搅拌机旁设置喷淋装置，防止粉尘外逸。本次参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知，采取上述措施后，对粉尘去除效率约为90%。根据初设报告，项目施工期混凝土成品量为22700m3（施工期采用C20混凝土，密度约为2.4t/m3，则成品量为54480t），综合计算可知，粉尘排放总量为0.7t/a。 可行性分析：类比《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》中排污单位废气污染防治可行技术，产生的颗粒物可行性技术为袋式除尘或湿法作业等技术，本项目采取的防治措施为湿式除尘。因此，本次采取的污染防治措施是可行的。 2、施工运输道路扬尘影响分析 施工过程中会有扬尘产生，且部分施工段距离居民点较近，因此运输道路扬尘会对沿线村庄居民产生一定的影响。 考虑到本项目分段进行，施工过程中采取一定的防护措施（如洒水降尘、控制运输车辆速度等），可有效减少道路扬尘对沿线居民的影响。 3、施工机械燃油废气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NOX及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 四、噪声影响分析 施工期噪声主要来自主体工程和运输过程。 施工过程机械碰撞或敲打，以及物料运输过程中汽车鸣笛等，均会对周边住户日常生活造成影响。结合工程布局和施工内容可知，本次临时拌合站避开住户设置，施工过程应注意避免粗放作业。 综上，靠近住户施工区段应尽量减少机械碰撞、敲打产生的噪音，物料运输过程减速慢行、禁止鸣笛，卸料时注意控制卸料高度等针对性降噪措施，可减少对周边住户的影响。 五、固体废物影响分析 根据前文分析，施工期开挖弃方主要用于涉水作业的围堰和导流，剩余弃方与清理后的表土则临时堆存于作业区旁，并做好覆盖工作，及时回填至河堤外路基填方并平整压实（河堤外路基不包含在本次评价范围内），施工结束后无弃方产生。因此施工期固体废物主要是地表清除物和生活垃圾。 1、清除物 地表清除过程中杂灌交由附近居民晒干后作为薪材。 2、生活垃圾 施工期工人人数平均每天为60人，按照每人每天产生生活垃圾0.38kg计算，生活垃圾产生量为22.8kg/d，施工期总计产生生活垃圾5.47t，在施工区设垃圾桶统一收集，送至附近垃圾收集点，交由当地环卫部门清运处置。 六、环境风险分析 本项目施工场地内不设柴油储罐（运输车辆在附近加油站加油），且不进行车辆维修，均在区域外专业场所进行维护保养，因此项目区域内环境风险较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目属于非污染性项目，因此建成后运营时不会对环境产生不利影响。 - 生态影响分析 - 动植物影响 本项目建成后，永久占地为新建和加固堤防段，原有植被消失，占地区域原有植物生物量降低，造成一定的生态损失。通过在生态砖护坡上覆土种草，约1~2年的恢复期，基本可以恢复植被原貌。 随着施工结束，施工设备和人员退出，区域动物将逐渐回归。但考虑到运营期堤顶道路的运行，区域人为活动也将增加，运营期对动物影响主要体现在人为影响（如人为捕捉），车辆机械损伤，这会对动物栖息地造成破坏，将一定程度导致动物种群数量降低。运营期主要通过加强管理、巡查、禁止人为伤害，随着群众综合素质的提高，主动伤害和捕捉的情况越来越少，通过加强宣传引导，则人为影响对区域动物活动影响不大，逐渐形成人与自然和谐共生的格局。 - 水土流失 本项目防洪工程主要功能为防洪安全和水土保持。因此项目实施后对区域水土保持工作具有明显促进作用，能够有效遏制堤岸水土流失，运营期为正向效应。 （3）水域景观改善 施工区临时占地可通过生态补偿和生态恢复等措施在运行期使其景观面貌得以基本恢复或改善。永久占地区形成以人工建筑为主的异质化景观嵌入现有的自然景观体系中，对现有的自然景观体系将产生一定的影响。 工程建成后，项目占地区域将改变景观生态结构，但评价区内绝大部分区域植被类型没有发生变化，区域生态系统功能的延续和对外界干扰抵御功能并未受到较大改变。此外，项目实施的社会效益为正向效益，即能够有效防御洪水和塌岸灾害，保持社会、经济和生态环境可持续发展。 二、对河势稳定的影响分析 本次防洪工程长度为3.839km，堤身断面形式为斜坡式堤，堤线平顺，护坡和管涵工程基本不改变现有的河势。为使行洪通道畅通，堤线布置与造床流量下的河道主河槽大致平行，对河道水流流速无影响，不会对河道河势稳定产生不良影响。 三、噪声影响分析 除人员通行正常交流外，项目运营期内噪声来源主要为过往车辆。通过设置减速带和限速牌，提醒行驶车辆禁止超速、减少鸣笛，减少噪声影响。 - 环境影响正效应分析 结合工程内容分析，本项目环境正效益如下： ①保护和改善水资源：防洪工程可以有效防止洪涝灾害，从而保护和改善水资源，保障人民生活和经济发展所需的水资源。 ②促进生态环境的改善：防洪工程可以防止洪水泛滥，减少水土流失，保护和改善生态环境。同时，防洪工程的建设可以增加绿化面积，提高区域环境质量。 总体而言，项目运营期对环境的影响为正向效应，仅需进行定期检查和维护。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）经现场核实，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等重要环境敏感区。此外，防洪工程占地呈带状沿河岸分布，以设计堤线为导线，占地范围规整，堤线布置与造床流量下的河道主河槽大致平行。项目符合《防洪标准》（GB50201-2014）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的相关要求。 （2）项目办租赁附近住户房屋；弃方全部回填于场地低洼地带以及护坡坡脚，施工结束后无弃方产生；临时占地仅为临时拌合站，施工结束后及时进行植被恢复，可有效降低对区域生态环境的影响。 （3）结合防洪工程特点，该类工程必须依托对应河段岸线建设，因此本项目防洪区段具有唯一性和不可调整性。此外，通过采取报告中提出的各项污染（生态）防治措施后，项目施工期对周边环境影响较小，可接受。 综上，从项目政策符合性、环境制约及影响层面分析，本项目选址选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ### 一、工程生态环境保护措施 ### 1、生态保护措施 ### 根据指南要求并结合项目工程实际，工程施工期生态环境保护措施主要围绕避让、减缓和恢复等方面展开，具体如下： ### （1）优化方案的推荐 ①施工方式的优化 施工活动开始之前，制定详细的施工方案，尤其是针对堤防施工区域施工需采取更加环保、施工技术最新、影响最小的施工方法。具体做法是严格恪守施工红线，施工时采取成熟的工艺以及针对性环保措施（洒水降尘、隔声减振等），尽量减少临时占地。 ②施工时间的优化 整个项目工程采用集中施工、避开雨季施工，以缩短施工时间，有效降低施工对环境的破坏。 ③临时占地的优化 严格按照划定的占地红线进行施工，各临时拌合站均布置在工程占地范围内，仅用于混凝土材料堆放及拌合，施工结束后及时拆除临时占地区域内设施，若占地区实际涉及生态护坡，则需播种草籽进行生态恢复；施工材料和清除物借助现有村道和县道进行运输，新修道路施工结束后及时进行恢复。施工期工人行迹地实际位于工程区和临时道路内，不得越界走动，施工结束后行迹地转变为永久工程占地，若行迹地涉及生态护坡，则施工结束时需按照土地的原有功能恢复，采用原有植被进行生态恢复。生态恢复措施图见附图10。 ### （2）施工期生态保护措施 ①施工期工程管理方面的生态保护措施 A.加强环境保护宣传教育 向施工人员宣传《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，以及国家和陕西省关于保护自然生态系统和保护动植物有关政策的宣传教育，以增强施工人员的保护意识，防止乱砍滥伐林木、乱捕乱猎野生动物等现象发生。 B.加强制度建设和基础设施建设 建立野生动植物保护、环境保护等管理责任制度，明确职责。用制度管理施工人员，以确保自然环境不被污染，野生动物不被偷猎，野生植物不遭破坏，施工区段火灾不发生。 C.严控施工占地范围，减少对植被的破坏 严格按照工程建设划定的占地红线进行施工，不得随意新增施工便道及占地；不得随意增大土石方开挖的面积，要保护好开挖地表剥离的植被及附着土壤；运输材料时必须充分利用现有的道路，应避免对道路两侧灌丛及乔木区的植被造成破坏。 D.加强各项管理工作，规避生态风险 水土流失规避及管理：严格按照科学的施工方案进行工程建设，加强排水沟、截水沟等防护工程，防止土体流失。工程建设区域因土体结构松散等因素，容易在暴雨天引发严重的水土流失，故尽量避免在雨季或暴雨天施工。 机械检修管理：施工机械若出现故障，应及时委外检修，不得在河道内进行维修。 外来人员及车辆管理：项目施工时，应严格按照施工计划组织施工人员进行施工，加强对施工人员的生态环境意识教育和管理，告诫施工人员在施工区内乱砍滥伐、捕猎野生动物会受到国家法律制裁。其余车辆无特殊情况，不得进入施工区；工程车必须按规定线路行驶，不得擅自改变路线和抛撒废弃物。 ②施工期对陆生动物的生态保护措施 根据施工期及运营期对野生动物的综合影响分析，针对各类动物提出有效的保护措施，并在实际操作中具体落实，切实做到对评价区各类野生动物的保护。施工期对动物的保护措施集中在以下几个方面： a减免对动物栖息地破坏的影响。要合理规划和施工设计，严格控制，把占地控制在最合理、最小的范围内。 b加强污染控制，根据国家规定，控制燃油泄漏，废气和噪声达标排放，做好水土保持工作，避免对评价区内动物生境造成严重影响。 c禁止人为猎捕，加强对野生动物的巡护和监测，同时打击偷猎和野生动物贸易等违法行为；发现受伤动物，及时送往野生动物救助点进行救助。 d建设区域鸟类主要为农居型鸟类，偶尔会有朱鹮。野生鸟类和哺乳动物大多在晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工开挖噪声对野生动物的惊扰，应做好开挖方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。 e在动物活动频繁区域，设置宣传牌，增强过往人员的保护意识等；在施工期采用噪音较小的施工设备，减少工程建设产生的噪音，在道路两旁设置禁鸣限速的警示牌，减少施工车辆产生的噪音。 C.施工期陆生植物的生态保护措施 施工期应采取一系列生态保护措施，将施工期对植物的影响降到最低。 a应划定最小的施工作业区域，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏，不应有其他越界破坏植被的施工活动。严禁施工材料的乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，以避免影响植物物种的生长。 b加大宣传力度，增强野生植物保护意识。大力宣传《中华人民共和国野生植物保护条例》、《陕西省野生植物保护条例》等相关法律法规，增强施工和管理人员的保护意识，使其在工程建设期间自觉保护野生植物。施工方需增加巡护人员，加强工程施工区巡护。 D.施工人员在建设期间，要规范人为施工和机械施工的方式，精确细致，不能对占地红线以外的植被造成破坏；及时在植被恢复区内覆土种草，进行生态恢复。 ③施工期水生生态的保护措施 A.涉水作业必须先进行围堰处理，以减少对水体的扰动以及水生生物的影响。 B.此外，根据《陕西省河道管理条例》（2018.5）并结合现场实际，施工期间要加强对施工废水收集与管理，禁止施工废水进入河道；施工结束后及时对河道扰动区进行清理，确保河道水流速稳定，水生生物长势不受影响。 C.根据项目施工时序可知，本项目涉水作业主要在枯水期进行，避免施工过程中产生的污染物随洪水进入水体，对水生生物造成影响。 2、大气环境保护措施 （1）施工扬尘 根据《汉中市大气污染防治条例》（2020年6月）、《汉中市大气污染治理专项工作方案（2023-2027）》、《洋县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》并结合项目施工实际，提出以下扬尘防控措施： ①对施工现场进行科学管理，砂石料、水泥、钢筋等分区堆存于临时占地场所，并采用防尘网进行覆盖，尽量减少搬运环节。 ②土石方开挖等易产尘环节应采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间； ③气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业以及其他易产尘作业。 （2）车辆运输和道路修建扬尘 ①装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用篷布遮盖，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘；定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘；运送砂石、水泥的车辆应密封处理；装卸、堆放中应防止物料流散并经常清洗运输车辆；谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施。 ②对进场道路进行定期养护，保持路面平整，车速不得超过30km/h，路边应安装限速标志。 ③在进场道路区每天至少洒水5次，还应根据天气情况酌情增加洒水次数，如高温天气、风沙天气等。 ④临时道路修建过程中避免粗放作业、采取洒水抑尘等措施可有效减少扬尘。 （3）拌合站废气控制措施 ①装卸过程：物料装卸过程尽可能控制高度和洒水，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水后，可有效降尘。砂石物料和水泥暂存时，应用防尘网进行覆盖，防止大风天气下粉尘外溢。 ②搅拌过程：搅拌机运行过程处于全封闭状态，同时在搅拌机旁设置喷淋装置，可有效防止粉尘外逸。 （4）燃油废气控制措施 ①选用符合国家有关机械、机动车标准的施工机械和运输工具，使用符合标准的柴油或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。 ②施工期间，往来车辆多为燃柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，保证尾气达标排放。 ③执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油效率低，排放尾气严重超标的老旧车辆及时更新。加强燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 通过采取上述措施后，可有效降低施工、运输扬尘及车辆燃油废气对周边环境的影响。类别区域内同类型项目废气治理措施，上述治理措施可行。 3、噪声控制措施 为减轻施工期噪声对环境的影响，建设单位应严格采取以下措施： 选用低噪声设备，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染降到最低程度。 ①加强对施工人员的环保教育，倡导文明施工，对于易产生高噪声的金属类工具、器材等要轻拿轻放，严禁随意抛扔，产生不必要的人为噪声。 ②合理安排工程运输车辆的运输路线和运输时间，禁止车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔施工工具等，从而做到对周围居民的噪声影响降到最低。 ③由于本项目工程临时拌合站较分散，应对施工场地进行合理规划，统一布局。尽量不在场界安置噪声较大的施工设备，不要将施工场地的堆场（易产生噪声的区域）设置于场地的边界处，以防止对邻近住户产生影响。 ④合理安排工期，不得在夜间进行路面夯实或其他高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，应在开工前报当地生态环境主管部门批准，并告知居民，以便取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。 4、地表水环境保护措施 （1）生活污水 施工期生活污水依托周边住户现有旱厕处理后，用于周边农田施肥。根据现场调查，本次防洪治理区段周边分布有住户，且各施工段附近均有农田分布，生活污水均利用现有旱厕处理，因此本项目生活污水依托周边住户旱厕处理可行。 （2）施工废水 施工废水在各临时拌合站内设置简易洗车设施，所有废水经收集沉淀后回用于周边洒水抑尘，防止施工废水进入河道影响水生生态。 五、固体废物环境保护措施 施工期开挖弃方主要用于涉水作业的围堰和导流，剩余弃方与清理后的表土则临时堆存于作业区旁，并做好覆盖工作，及时回填至护岸坡脚并平整压实，施工结束后无弃方产生。施工期间开挖土方临时堆土场应集中堆放，缩小扬尘影响范围，应及时回填，并采取防尘布遮盖、设置围挡或堆砌围墙，并定期喷洒抑尘剂或喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。因此施工期固体废物主要是地表清除物和生活垃圾。 1、清除物 地表清除过程中杂灌由附近居民晒干后作为薪材。 2、生活垃圾 本项目施工人员的生活垃圾在施工区设垃圾桶统一收集，送至附近垃圾收集点，交由当地环卫部门清运处置。根据现场调查，本次治理区段涉及的陈家坝镇、石墩河镇和大河坝镇均有生活垃圾收集点，故本项目施工期生活垃圾依托就近乡镇垃圾收集点暂存以及环卫部门处置可行。 综上，在采取上述措施后，可以减少施工固废对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目建成后，运营期内无任何产污环节，故无需对应生态环境保护措施。 |
| 其他 | 一、环境管理计划 本项目建设由建设单位统一组织、统一实施。建设单位应安排至少一名熟悉环保政策及相应法规的专业技术人员负责落实环保措施，并组建环境管理小组，协调施工单位环保工作，并检查“三同时”制度的落实情况。各工程段施工单位需配备相关环保技术人员从事环保工程施工的技术指导。 环境管理小组主要职责如下： ①按照国家有关环保法规和工程的环保规定，统一管理洋县溢水河（起于下溢水村，止于范坝村）段环保工作； ②制定、监督、落实有关生态保护管理规章制度，洋县溢水河（起于下溢水村，止于范坝村）段生态保护控制措施，并进行记录，以备检查； ③按本报告提出的各项环保措施，落实各施工工序的施工场地位置、生态影响、生态保护措施、落实责任机构等； - 环境监测计划 本项目污染物排放集中在施工期，环境监测计划见表5-1。 表5-1 环境监测计划 项目; 监测时段; 监测地点; 监测项目; 监测频率. 施工扬尘; 施工期; 施工河段上下风向; TSP; 1次/施工期. 噪声; 施工期; 敏感点; 等效A声级; 1次/施工期. |
| 环保投资 | 本项目总投资为2944.38万元，工程区环境保护投资81.8万元，占项目总投资的2.78%。污染防治环保设施（措施）及投资估算见下表： 表5-2 环保设施（措施）及投资估算一览表 时期; 项目; 治理措施; 预计环保投资（万元）. 施 工 期; 大气污染 防治; 施工现场及临时施工场地洒水; 0.3. 临时占地区物料、清除物等进行遮盖，施工结束时对临时占地上所有设施进行拆除、恢复现状; 7. 运输车辆篷布遮盖; 0.2. 治理河段每个入口处设置简易洗车平台，废水沉淀池; 8.0. 噪声污染 防治; 相关施工管理措施 （选择低噪声设备、合理布局等）; 2.0. 水污染防治; 涉水作业设置围堰和导流; 5.0. 固废处置 措施; 清除物（杂灌）及时外运，并交由附近村民晒干后作为薪材; 2.0. 开挖土方临时堆土场应集中堆放，缩小扬尘影响范围，应及时回填，并采取防尘布遮盖、设置围挡，并定期喷洒抑尘剂或喷水压尘; 2.0. 施工现场设置垃圾桶; 0.2. 环境管理; 施工环保公告; 0.1. 配备环保专员，施工期环境管理费、环境监理费、环境保护设计费等; 10. 生态保护及恢复; 水土保持、草籽购买及种植; 40. 营 运 期; 预备费; 临时环保措施及应急措施; 5. 合计; 81.8. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 水土保持 植被避让 | 临时占地植被全部恢复；草籽播种区保证成活率；工程结束后植被恢复，不得遗留裸露地面 | / | / |
|  | 减少噪音 | 设置宣传牌，设置禁鸣限速警示牌，避免在晨昏和正午施工 | / | / |
| 水生生态 | 施工期涉水作业应安排在枯水期，并设置围堰和导流等 | 施工期废水全部收集处理，不得进入河道，影响水生生态 | / | / |
| 地表水环境 | 施工洗车废水简易沉淀处理后回用；生活污水依托住户现有旱厕处理 | 施工期废水全部收集 后回用或综合利用 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选择低噪声设备、远离住户 | 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工作业和场地内洒水抑尘、车辆冲洗。施工所需物料、清除物等临时堆存应采取防尘网覆盖、洒水等措施，减少裸露时间 | 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中 要求 | / | / |
| 固体废物 | 地表清除物（杂灌）临时堆存于施工区段闲置区域 | 100%收集，杂灌交由附近居民晒干后作为薪材 | / | / |
|  | 生活垃圾收集设施 | 100%收集 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工期噪声、大气监测 | 施工期区域生态环境 质量不得下降 | / | / |
| 其他 | 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案。 |  |  |  |

- 七、结论

本项目为洋县溢水河下溢水村至范坝村段防洪工程，具体工程区段为洋县溢水河（起于下溢水村，止于范坝村），主要包含堤防工程、下踏步、排水涵管、排洪涵洞等建设。项目建设符合国家产业政策，在落实设计和环评提出的各项污染防治措施和生态保护措施后，废气、噪声可达标排放；洗车废水综合利用不外排，生活污水依托周边旱厕处理后用于周边农田施肥；固体废物可以得到合理利用或处置，在严格执行环境管理前提下，对周边生态环境影响可接受。 通过对洋县溢水河下溢水村至范坝村段治理，可以改变目前溢水河及两侧生态现状，对周边环境有正向促进效应。因此，从保护环境角度分析，该项目建设是有意义且可行的。